МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН» ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 21.08.2019 | № 187 |
| --- | --- |

с. Каргасок

Об утверждении документации по планировке территории по объекту «Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 11» на межселенной территории Каргасокского района

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Каргасокский район»,

Администрация Каргасокского района постановляет: 1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории) по объекту «Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 11» на межселенной территории Каргасокского района согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Разместить настоящее постановление и документацию по планировке территории на официальном сайте Администрации Каргасокского района в сети «Интернет». 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). И.о. Главы Каргасокского района Ю.Н. Микитич

М.Е. Колотов

8(38253) 2-13-54

Утверждены

постановлением Администрации

Каргасокского района

от 21.08.2019 №187

Приложение

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА»
(АО «ТомскНИПИнефть»)

ОБУСТРОЙСТВО КАРАЙСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. КУСТОВАЯ ПЛОЩАДКА № 11

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

6001

Главный инженер проектов                                                                    П.А. Поспелов

Томск, 2019

Содержание

1.	ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	4

1.1 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий	4

1.2 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	9

2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	10

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов	10

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	11

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	11

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	13

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	14

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	14

2.7  Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	15

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	15

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	20

3.	ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	25

3.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования	25

3.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд	27

3.3 Вид разрешённого использования образуемых земельных участков	27

3.4	Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешённого использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка	27

3.5 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	27

3.6Чертеж межевания территории	28

Приложение 1

- ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линийпо объекту «Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 11»

Землепользователь АО «Томскнефть» ВНК

| Экспликация планируемых линейных объектов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Наименование | Вид |
| 1 | Автомобильная дорога на кустовую площадку №11 | автомобильная дорога |
| 2 | Автомобильная дорога на площадку вагон-городка |  |
| 3 | ВЛ-6 кВ на кустовую площадку №11 | линия электропередачи |
| 4 | Нефтегазосборный трубопровод "кустовая площадка №11 - врезка кустовой площадки №11" | трубопровод |

| Экспликация зон планируемого размещения объекта |  |
| --- | --- |
| Номер | Наименование |
| I | Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка №11 |

Масштаб 1:5000

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий по объекту «Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 11»

Землепользователь АО «Томскнефть» ВНК

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий по объекту «Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка №11»

Землепользователь АО «Томскнефть» ВНК

Масштаб 1:5000

| Экспликация зон планируемого размещения объекта |  |
| --- | --- |
| Номер | Наименование |
| I | Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка №11 |

| Экспликация планируемых линейных объектов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Наименование | Вид |
| 3 | ВЛ-6 кВ на кустовую площадку №11 | линия электропередачи |
| 4 | Нефтегазосборный трубопровод "кустовая площадка №11 - врезка кустовой площадки №11" | трубопровод |

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий по объекту «Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка №11»

Землепользователь АО «Томскнефть» ВНК

Масштаб 1:5000

| Экспликация зон планируемого размещения объекта |  |
| --- | --- |
| Номер | Наименование |
| 1 | Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка №11 |

| Экспликация планируемых линейных объектов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Наименование | Вид |
| 4 | Нефтегазосборный трубопровод "кустовая площадка №11 - врезка кустовой площадки №11" | трубопровод |

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий по объекту «Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка №11»

Землепользователь АО «Томскнефть» ВНК

Перечень координат характерных точек красных линий

| Номер | X |  | Y |  | Номер | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 483173.56 |  | 2152451.74 |  | 43 | 482207.36 | 2156692.27 |
| 2 | 483254.91 |  | 2152428.64 |  | 44 | 482195.95 | 2156688.68 |
| 3 | 483289.67 |  | 2152429.1 |  | 45 | 482195.71 | 2156689.23 |
| 4 | 483331.03 |  | 2152439.17 |  | 46 | 482195.71 | 2156689.25 |
| 5 | 483331.03 |  | 2152439.19 |  | 47 | 482195.96 | 2156689.35 |
| 6 | 483348.72 |  | 2152435.23 |  | 48 | 482207.1 | 2156692.87 |
| 7 | 483348.73 |  | 2152435.23 |  | 49 | 482169.1 | 2156792.71 |
| 8 | 483354.08 |  | 2152433.94 |  | 50 | 482168.84 | 2156793.39 |
| 9 | 483373.73 |  | 2152429.46 |  | 51 | 482158.52 | 2156789.51 |
| 10 | 483358.88 |  | 2152486.76 |  | 52 | 482131.91 | 2156779.49 |
| 11 | 483364.06 |  | 2152488.14 |  | 53 | 482140.7 | 2156756.15 |
| 12 | 483354.02 |  | 2152526.92 |  | 54 | 482142.48 | 2156751.4 |
| 13 | 483354.02 |  | 2152526.94 |  | 55 | 482151.11 | 2156754.66 |
| 14 | 483392.95 |  | 2152537.35 |  | 56 | 482178.12 | 2156681.19 |
| 15 | 483407.55 |  | 2152541.25 |  | 57 | 482178.13 | 2156681.18 |
| 16 | 483377.26 |  | 2152656.79 |  | 58 | 482185.34 | 2156661.52 |
| 17 | 482914.05 |  | 2154437.73 |  | 59 | 482190.44 | 2156647.7 |
| 18 | 482901.23 |  | 2154487.01 |  | 60 | 482193.74 | 2156638.69 |
| 19 | 482928.59 |  | 2154518.74 |  | 61 | 482216.73 | 2156595.44 |
| 20 | 482898.39 |  | 2154540.86 |  | 62 | 482216.74 | 2156595.44 |
| 21 | 482884.99 |  | 2154549.85 |  | 63 | 482233.35 | 2156564.19 |
| 22 | 482866.76 |  | 2154561.88 |  | 64 | 482261.58 | 2156488.28 |
| 23 | 482837.78 |  | 2154520.85 |  | 65 | 482305.26 | 2156335.55 |
| 24 | 482833.17 |  | 2154514.32 |  | 66 | 482375.66 | 2156063.29 |
| 25 | 482819.88 |  | 2154495.58 |  | 67 | 482780.48 | 2154500.83 |
| 26 | 482816.46 |  | 2154490.67 |  | 68 | 482812.49 | 2154377.2 |
| 27 | 482811.97 |  | 2154507.67 |  | 69 | 482965.01 | 2153788.62 |
| 28 | 482523.74 |  | 2155620.59 |  | 70 | 482966.63 | 2153782.35 |
| 29 | 482496.78 |  | 2155724.67 |  | 71 | 483004.41 | 2153636.53 |
| 30 | 482491.04 |  | 2155746.84 |  | 72 | 483005.16 | 2153633.62 |
| 31 | 482488.61 |  | 2155747.86 |  | 73 | 483006.65 | 2153627.88 |
| 32 | 482485.2 |  | 2155760.32 |  | 74 | 483009.63 | 2153616.4 |
| 33 | 482487.15 |  | 2155762.02 |  | 75 | 483173.63 | 2152983.4 |
| 34 | 482487.05 |  | 2155762.4 |  | 76 | 483123.85 | 2152824.63 |
| 35 | 482266.14 |  | 2156616.8 |  | 77 | 483068.63 | 2152648.53 |
| 36 | 482249.9 |  | 2156609.48 |  | 78 | 483045.08 | 2152567.26 |
| 37 | 482249.69 |  | 2156610.25 |  | 79 | 483102.94 | 2152546.98 |
| 38 | 482242.84 |  | 2156607.18 |  | 80 | 483098.83 | 2152521.66 |
| 39 | 482230.82 |  | 2156631.09 |  | 81 | 483105.93 | 2152502.18 |
| 40 | 482229.45 |  | 2156634.15 |  | 82 | 483153.59 | 2152486.91 |
| 41 | 482219.26 |  | 2156660.9 |  | 83 | 483146.66 | 2152461.37 |
| 42 | 482214.05 |  | 2156674.59 |  |

1.2 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Масштаб1:1000

2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Проект планировки территории (далее - Проект)  для объекта «Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка №11» разработан на основании:

- постановления Администрации Каргасокского района от 29.05.2019 № 136 «О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) по объекту  «Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка №11»;

- задания на проектирование;

- материалов инженерно-геодезических изысканий, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий.

Цель Проекта  - выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очерёдности планируемого развития территории.

Задачи Проекта:

- реализация проектных решений по обустройству Карайского месторождения Акционерного общества  «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании (далее –АО «Томскнефть» ВНК) в соответствии со схемой территориального планирования Каргасокского района;

- выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очерёдности планируемого развития межселенной территории в границах Каргасокского района Томской области.

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Автомобильная дорога на кустовую площадку №11 предназначена для обеспечения транспортной связи куста скважин № 11 с объектами обустройства Карайского месторождения.

Автомобильная дорога на площадку  вагон-городкапредназначена для  обеспечения транспортной связи вагон-городка с объектами обустройства Карайского месторождения.

Таблица 2.1.1

Основные характеристики планируемыхавтомобильных дорог

| Наименование | Техническая категория | Ширина земляного полотна, м | Ширина проезжей части, м | Длина, м | Количество углов поворота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога к кустовой площадке № 11 | IV-в | 6,5 | 4,5 | 201,60 | 1 |
| Автомобильная дорога к вагон-городку | IV-в | 6,5 | 4,5 | 50,07 | - |

Воздушная линия электропередач (далее – ВЛ) 6 предназначена для электроснабжения кустовой площадки №11.Переустройство существующих ВЛ-6 кВ предназначено для выполнения подключения к существующим ВЛ-6 кВ и электроснабжения кустовой площадки № 11

Таблица 2.1.2

Основные характеристики планируемой ВЛ

| Наименование | Напряжение, кВ | Марка провода | Тип опор | Протяжённость, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-6 кВ на кустовую площадку № 11 | 6 | АС 120/19 | Опоры из труб | 4,520 |
| Переустройство ВЛ-6 кВ | 6 | АС 120/19 | Опоры из труб | 0,093 |

Нефтегазосборный трубопровод предназначен для транспортирования продукции добывающих скважин куста № 11 Карайского нефтяного месторождения до подключения в существующие сети, транспортирующие продукцию добывающих скважин других кустов месторождения на установку предварительного сброса воды (далее – УПСВ)36 на УПСВ-36 Игольско-Талового нефтяного месторождения.

Таблица 2.1.3

Основные характеристики планируемогонефтегазосборного трубопровода

| Наименование трубопровода, диаметр, толщина стенки, мм, материал изготовления | Диаметр трубопро-вода, толщина стенки, мм | Проектная мощность трубопровода по жидкости (газу), м3/ сут | Температура в начале/ в конце участка, ºС | Давление (избыточное) в начале/ в конце участка, МПа | Протяжен-ность трубопрово-да, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтегазосборный трубопровод «кустовая площадка №11 – врезка кустовой площадки №11» | 114х8 | 426,4 (9775,82) | 30,00/ 8,16 | 1,29/ 1,12 | 4378 |

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения линейного объекта общей площадью 39,2988 га располагается на землях лесного фонда и устанавливается на межселенной территории Каргасокского района Томской области.

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| ## Обозначение (номер) характерной точки | ## Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 483173.56 | 2152451.74 |
| 2 | 483254.91 | 2152428.64 |
| 3 | 483289.67 | 2152429.1 |
| 4 | 483331.03 | 2152439.17 |
| 5 | 483331.03 | 2152439.19 |
| 6 | 483348.72 | 2152435.23 |
| 7 | 483348.73 | 2152435.23 |
| 8 | 483354.08 | 2152433.94 |
| 9 | 483373.73 | 2152429.46 |
| 10 | 483358.88 | 2152486.76 |
| 11 | 483364.06 | 2152488.14 |
| 12 | 483354.02 | 2152526.92 |
| 13 | 483354.02 | 2152526.94 |
| 14 | 483392.95 | 2152537.35 |
| 15 | 483407.55 | 2152541.25 |
| 16 | 483377.26 | 2152656.79 |
| 17 | 482914.05 | 2154437.73 |
| 18 | 482901.23 | 2154487.01 |
| 19 | 482928.59 | 2154518.74 |
| 20 | 482898.39 | 2154540.86 |
| 21 | 482884.99 | 2154549.85 |
| 22 | 482866.76 | 2154561.88 |
| 23 | 482837.78 | 2154520.85 |
| 24 | 482833.17 | 2154514.32 |
| 25 | 482819.88 | 2154495.58 |
| 26 | 482816.46 | 2154490.67 |
| 27 | 482811.97 | 2154507.67 |
| 28 | 482523.74 | 2155620.59 |
| 29 | 482496.78 | 2155724.67 |
| 30 | 482491.04 | 2155746.84 |
| 31 | 482488.61 | 2155747.86 |
| 32 | 482485.2 | 2155760.32 |
| 33 | 482487.15 | 2155762.02 |
| 34 | 482487.05 | 2155762.4 |
| 35 | 482266.14 | 2156616.8 |
| 36 | 482249.9 | 2156609.48 |
| 37 | 482249.69 | 2156610.25 |
| 38 | 482242.84 | 2156607.18 |
| 39 | 482230.82 | 2156631.09 |
| 40 | 482229.45 | 2156634.15 |
| 41 | 482219.26 | 2156660.9 |
| 42 | 482214.05 | 2156674.59 |
| 43 | 482207.36 | 2156692.27 |
| 44 | 482195.95 | 2156688.68 |
| 45 | 482195.71 | 2156689.23 |
| 46 | 482195.71 | 2156689.25 |
| 47 | 482195.96 | 2156689.35 |
| 48 | 482207.1 | 2156692.87 |
| 49 | 482169.1 | 2156792.71 |
| 50 | 482168.84 | 2156793.39 |
| 51 | 482158.52 | 2156789.51 |
| 52 | 482131.91 | 2156779.49 |
| 53 | 482140.7 | 2156756.15 |
| 54 | 482142.48 | 2156751.4 |
| 55 | 482151.11 | 2156754.66 |
| 56 | 482178.12 | 2156681.19 |
| 57 | 482178.13 | 2156681.18 |
| 58 | 482185.34 | 2156661.52 |
| 59 | 482190.44 | 2156647.7 |
| 60 | 482193.74 | 2156638.69 |
| 61 | 482216.73 | 2156595.44 |
| 62 | 482216.74 | 2156595.44 |
| 63 | 482233.35 | 2156564.19 |
| 64 | 482261.58 | 2156488.28 |
| 65 | 482305.26 | 2156335.55 |
| 66 | 482375.66 | 2156063.29 |
| 67 | 482780.48 | 2154500.83 |
| 68 | 482812.49 | 2154377.2 |
| 69 | 482965.01 | 2153788.62 |
| 70 | 482966.63 | 2153782.35 |
| 71 | 483004.41 | 2153636.53 |
| 72 | 483005.16 | 2153633.62 |
| 73 | 483006.65 | 2153627.88 |
| 74 | 483009.63 | 2153616.4 |
| 75 | 483173.63 | 2152983.4 |
| 76 | 483123.85 | 2152824.63 |
| 77 | 483068.63 | 2152648.53 |
| 78 | 483045.08 | 2152567.26 |
| 79 | 483102.94 | 2152546.98 |
| 80 | 483098.83 | 2152521.66 |
| 81 | 483105.93 | 2152502.18 |
| 82 | 483153.59 | 2152486.91 |
| 83 | 483146.66 | 2152461.37 |

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

| ## Обозначение (номер) характерной точки | ## Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 482892,81 | 2154474,36 |
| 2 | 482901,23 | 2154487,01 |
| 3 | 482928,59 | 2154518,74 |
| 4 | 482898,40 | 2154540,86 |
| 5 | 482884,99 | 2154549,85 |
| 6 | 482866,75 | 2154561,88 |
| 7 | 482837,78 | 2154520,85 |
| 8 | 482833,17 | 2154514,32 |

## 2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

| Предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, м | Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, % | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, м | Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения |
| --- | --- | --- | --- |
| Не устанавливаются |  |  |  |

## 2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

По трассампланируемыхлинейных объектов имеются пересечения с существующими объектами капитального строительства, а также с объектами капитального строительства, планируемыми к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории(Постановление Администрации Каргасокского района №418 от 05.12.18).

Планируемый нефтегазосборный трубопровод проложен в одном коридоре с существующими трубопроводами. Расстояние между параллельно проложенным трубопроводом диаметром 219 мм и планируемом нефтегазосборным трубопровод выдержано 8 м в соответствии с п. 8.4.1 ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования».

При пересечении планируемых ВЛ ссуществующими автомобильными дорогами и автомобильными дорогами,планируемыми к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, соблюдается габарит не менее 10 м, что соответствует требованиям правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ).

При пересечении планируемых ВЛ с ВЛ напряжением 6 кВ, планируемыми к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, соблюдается габарит не менее 3 м, что соответствует требованиям ПЭУ.

Все пересечения планируемой автомобильной дороги с существующими трубопроводами, выполнены под углом, близким к прямому, в подземном варианте. При пересечении обеспечено требуемое возвышение поверхности покрытия над верхом защитного футляра не менее 1,4 м в соответствии с требованиями п.6.8 СП 34-116-97.

## 2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно заключению Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области по имеющейся в распоряжении Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области (далее – Комитет) информации, объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, а также установленные зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия, на испрашиваемом земельном участке, отсутствуют.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Предусмотрены технические решения, которые обеспечивают предотвращение негативных последствий на состояние окружающей среды от производства строительных работ.

Размещение планируемых объектов повлечёт за собой изменение естественного рельефа местности при отсыпке площадок. Воздействие на рельеф проявится в нарушении естественного рельефа местности, незначительном изменении высотных отметок поверхности земли.

Изменение естественного рельефа местности в результате строительства планируемых объектов предусматривается на всей испрашиваемой площади.

Воздействие на рельеф будет оказано при проведении следующих работ:

- при сводке древесно-кустарниковой растительности;

- при отсыпке кустового основания;

- при отсыпке насыпи дороги;

- при устройстве траншеи под трубопровод;

- при отсыпке площадок под узлы запорной арматуры.

Воздействие на рельеф при сведении древесно-кустарниковой растительности будет незначительным и выразится в изменении высотных отметок поверхности земли. Для восстановления естественного ландшафта будет предусмотрена планировка нарушенной поверхности земли.

Инженерные сооружения являются техногенными формами рельефа и повлекут за собой значительное изменение высотных отметок поверхности земли. Негативное воздействие инженерных сооружений на рельеф может быть  выражено в  возможном проявлении эрозионных процессов на откосах насыпей площадок и дорог.

Нейтрализация негативного воздействия на почвы и растительность обеспечивается комплексом природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом:

- в целях сохранения растительности на прилегающей территории, проведение строительно-монтажных работ строго в границах, определённых нормами на проектирование;

- выполнение комплекса подготовительных и строительно-монтажных работ в зимнее время года, после установления снегового покрова и промерзания слоя грунта на глубину, которая позволяет снизить отрицательное воздействие строительной техники на растительный покров;

- использование для строительства площадей, на которых отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, областного и местного значений;

- использование оборудования и материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства

- проведение работ в минимально возможные сроки;

- выполнение правил пожарной безопасности при работе в лесах.

Земли под планируемые сооружения используются на правах аренды.

Для снижения негативного воздействия на рельеф, оказанного в период строительных работ, предусматривается планировка нарушенной поверхности земли. В целях предупреждения развития эрозионных процессов предусматривается укрепление откосов насыпей площадок и дорог посевом многолетних трав. При строительстве необходимо утилизировать строительные отходы в специально отведённые места, сохранять природный ландшафт исследуемой территории.

По окончании нормативного срока действия договора аренды и демонтажа технологических сооружений созданные техногенные формы рельефа подлежат рекультивации.

Таким образом, воздействие на рельеф оценивается как локальное, долгосрочное и допустимое.

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства происходит при сжигании дизельного топлива в двигателях внутреннего сгорания строительной техники и образовании выхлопных газов, в процессе работы сварочного и окрасочного агрегатов, дизельных электростанций, и др. источников.

Из объектов обустройства на период эксплуатации наиболее характерными источниками воздействия являются дренажные ёмкости, фланцевые соединения трубопровода и оборудования.

В ориентировочный список загрязняющих веществ входят углеводороды.

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха должны быть направлены на обеспечение соблюдения нормативов качества воздуха рабочей зоны и сокращения вредных выбросов в атмосферу до нормативного уровня от всех источников загрязнения на всех стадиях работ.

Мероприятия по снижению воздействия на воздушную среду сводятся к следующему:

- герметизированная система сбора и транспорта добываемой продукции;

- использование блочно-комплектного, автоматизированного оборудования;

- использование арматуры с классом герметичности затвора 
по классу А;

- применение труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства;

- испытание трубопровода на прочность и герметичность после монтажа;

- контроль сварных соединений физическими методами;

- антикоррозийная защита трубопровода изоляцией усиленного типа;

- использование только исправной техники, прошедшей контроль токсичности отработанных газов; постоянный профилактический осмотр и регулировка топливной аппаратуры дизельной техники для снижения расхода дизтоплива;

- для исключения возможности сильного загрязнения нижних слоёв атмосферы при неблагоприятных метеорологических условиях (штили, устойчивые инверсии температуры воздуха) рекомендуется проведение работ с возможным минимальным использованием технических средств на площадке.

В связи с удалённостью населённых пунктов от площадки планируемого строительства, воздействие на население не предусматривается.

При разработке технической документации мероприятия по охране животного мира направлены на минимизацию отрицательного воздействия  на животное население территории строительства:

- проведение работ строго в границах, определенных проектом;

- использование для проведения работ площадей, на которых отсутствуют пути массовых миграций охотничье-промысловых животных, места сезонных концентраций зверей и птиц, особо ценные охотничьи угодья;

- проведение строительных работ со строгим соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.

Наряду с принятыми мероприятиями, в качестве дополнительных мер охраны животных необходимы следующие меры:

- проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом и строителями;

- запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия и других средств охоты на территории объекта;

- запрет на движение без производственной необходимости вездеходного транспорта вне существующих дорог или трасс;

- ограничение пребывания на территории объекта лиц, не занятых в производстве.

Охрана животного мира на стадии строительства обеспечивается выполнением требований СП 86.13330.2014 «Магистральные трубопроводы»: запрещается разработка траншей в задел (не более одной смены), обратную засыпку траншей необходимо выполнять вслед за прокладкой трубопровода. Таким образом, траншея открыта только в течение рабочего дня, когда животные из-за шума работающих механизмов не подойдут к месту строительства. Ночью строительно-монтажные работы не проводятся.

При проведении инженерно-экологических изысканий на участке планируемых работ редкие и исчезающие виды животных обнаружены не были.

Однако в случае обнаружения гнёзд обязателен их учёт и охрана. Основные меры охраны птиц, занесённых в Красную книгу, заключаются в охране мест гнездования и минимизации действия фактора беспокойства с мая по август включительно. В гнездовое время с мая по 1 сентября запрещена ловля рыбы в местах постоянного нахождения и расположения гнёзд. Необходимо введение строгих наказаний за разорение гнёзд, сборы яиц, изготовление чучел, отстрел и отлов, а также усиление разъяснительной работы среди строителей. При обнаружении животных и птиц, занесённых в Красную книгу, необходимо своевременно информировать органы экологического контроля.

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесённых в Красную книгу, не допускаются.

При строительстве осуществляется контроль над объёмом  и рациональным использованием земельных, водных ресурсов, отведением сточных вод в установленные техническими условиями заказчика места.

При строительстве происходит нарушение почвенно-растительного слоя поверхности земли. Для его восстановления предусматривается рекультивация нарушенных земель, включающая в себя технический и биологический этапы.

Технический этап рекультивации включает работы, направленные на подготовку земель для последующего целевого использования. Целесообразность снятия и нанесения плодородного слоя определена ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» и устанавливается в зависимости от уровня плодородия почвенного покрова. Почвы территории строительства характеризуются низким естественным плодородием, малой мощностью гумусового горизонта (менее 10 см), следовательно, в соответствии с вышеуказанным ГОСТом, снятие верхних почвенных горизонтов не целесообразно и не проводится, в целях предотвращения и снижения деградации почв.

Технический этап рекультивации предусматривает демонтаж всех временных сооружений и уборка строительного и бытового мусора и чистовую планировку нарушенной поверхности участков земель.

Биологический этап рекультивации – комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление почвенно-растительного слоя, утраченного в процессе строительства и защиту почв от эрозионных процессов. Биологический этап рекультивации проводится по окончании производства работ технического этапа рекультивации.

Биологический этап рекультивации аренды включает следующие виды работ:

- боронование в 2 следа;

- механизированное внесение минеральных удобрений;

- посев семян многолетних трав с последующим боронованием в один след;

- послепосевное прикатывание;

- посадка саженцев сосны.

Биологический этап рекультивации земель лесохозяйственного назначения включает лесовосстановление нарушенной территории, которое разрешается осуществить путем искусственного восстановления лесов. Поэтому рекультивации с посадкой саженцев подлежат минеральные и отсыпанные торфяные участки, занятые площадными объектами, после завершения эксплуатации (ликвидации) объекта.

При проведении инженерно-экологических изысканий на участке планируемых работ редкие и исчезающие виды растений обнаружены не были. При обнаружении растений, занесённых в Красную книгу, необходимо своевременно информировать органы экологического контроля.

Действия, которые могут привести к гибели или нарушению среды обитания объектов растительного мира, занесённых в Красную книгу, не допускаются.

Также по данным инженерно-экологических изысканий на участке не отмечены лесные ресурсы побочного пользования, имеющие промысловое значение (ягоды, орехи, лекарственные растения), т.е. промышленных заготовок дикорастущих пищевых и лекарственных растений не производится.

На период строительства предусматриваются мероприятия по охране водных объектов, включая территории водоохранных зон (далее – ВОЗ) пересекаемых водотоков:

- заправка строительной техники и автотранспорта, мойка машин производятся на специально отведённых площадках (за пределами ВОЗ). Для предотвращения разлива горюче смазочных материалов при заправке строительной техники, использовать специально оборудованную технику (топливозаправщик с заправляющим устройством). Перед заправкой под технику необходимо укладывать инвентарные металлические поддоны с нефтепоглощающими матами;

- по завершении строительных работ производится уборка строительного мусора.

- строительство переходов через водные преграды предусматривается в зимний период времени;

- проведение рекультивационных работ после завершения строительства;

- организация мониторинга геологической среды.

В соответствии с механизмом техногенного воздействия планируемого объекта на окружающую природную среду, предлагается проводить мониторинг почв и растительности с целью оперативного предупреждения негативных изменений в состоянии почв в результате строительства и эксплуатации планируемых объектов.

Объектами мониторинга являются почвы, грунты и растительность. Рекомендуется проводить:

- наблюдение за фоновыми участками на постоянных участках наблюдения;

- наблюдение и контроль за протеканием процессов восстановления деградированных и/или загрязнённых земель естественным путём или в процессе выполнения специальных рекультивационных работ;

Мониторинг за шумовым воздействием, загрязнением атмосферного воздуха, учитывая допустимость воздействия (в пределах норм), и отсутствие селитебных зон в районе объекта, не предусматривается.

В зоне влияния планируемогообъекта мониторинг животного мира включает наблюдения за границами распространения отдельных, наиболее уязвимых и ценных охраняемых видов, пространственной структурой и характером заселения территории видами; численностью коренных видов; ёмкостью биотопов; численностью синантропных видов. Особое внимание следует уделить видам, регулярно меняющим сезонные места обитания.

Мониторинг животного мира включает:

- оценку современного состояния животного мира (видовой состав позвоночных животных, биотопическое распределение и численность);

- оценку степени антропогенной трансформации биотопов до начала строительства (сильно, средне, слабо преобразованные);

- выявление наиболее ценных, наименее нарушенных участков естественных биотопов;

- оценку современного состояния видов, занесённых в Красную книгу РФ (инвентаризация видов, выявление участков обитания, оценка численности);

- оценку современного состояния видов - объектов охоты (видовой состав и численность);

- оценку  воздействия   строительства  объекта  на  состояние  животного  мира;

- выявление участков основных местообитаний видов индикаторов для последующего мониторинга в процессе эксплуатации объекта.

Наблюдения за животным миром осуществляются методом маршрутных ходов, проложенных в различных биотопах, с целью оценки степени влияния и воздействия на них в период строительства объекта.

Мониторинговым наблюдениям подлежат как редкие и охраняемые виды животных, так и виды - индикаторы (доминанты), наиболее типичные для данных биотопов.

Мониторинг животного мира в период строительства сводится к контролю за соблюдением строительной организацией мероприятий по охране животного мира, предписанных проектом.

Мониторинг животного мира в период эксплуатации планируемого объекта осуществляется методом маршрутных ходов и учётом биоразнообразия животных и численности видов животных, в том числе - охотничье-промысловых и редких видов животных (характер заселения территории видами; численность коренных видов; ёмкость биотопов; численность синантропных видов). Маршрутные ходы закладываются в различных видах угодий в зоне влияния планируемого объекта. Работы (полевые и камеральные виды работ) осуществляют квалифицированные специалисты – зоологи или охотоведы или специализированной организацией, проводящей работы по комплексному экологическому мониторингу. Организация отбирается заказчиком проекта по результатам тендера.

Контроль за радиационной обстановкой планируемого объекта предусмотрен на основании требований Федерального Закона «О радиационной безопасности населения». Наблюдения за радиационной обстановкой проводят 1 раз в год – в летний период (июнь-август). При обнаружении участков с повышенным радиационным фоном проводят радиометрическое опробование, объектами которого могут служить: почвы, грунты различных типов ландшафтов, поверхностные воды, донные осадки водоёмов.

Мониторинг аварийных ситуаций на нефтепроводе сведён к контролю поверхностных вод, донных отложений, почв и растительности.

## 2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Наибольшую опасность для производственного персонала и окружающей природной среды при эксплуатации планируемого объекта представляют аварийные ситуации, связанные с неконтролируемым выходом (разливом) нефти, свободного нефтяного газа вследствие разгерметизации оборудования, трубопровода и запорно-регулирующей арматуры.

В связи с этим существует вероятность возникновения следующих опасных событий:

- загрязнение почвы нефтью, минерализованной водой;

- загазованность атмосферы парами углеводородов;

- взрыв смеси паров нефти, нефтяного газа с воздухом;

- горение разлитой нефти.

В штатном режиме эксплуатации сооружения планируемого объекта и трубопровода, транспортирующего нефтегазоводяную эмульсию герметичны и не представляют опасности. Однако при аварийной разгерметизации трубопровода и оборудования возможно возникновение одного или нескольких вышеприведенных опасных событий. Для исключения разгерметизации оборудования, трубопровода и предупреждения аварийных выбросов опасных веществ при эксплуатации требуется соблюдать следующие правила:

- ведение технологического процесса осуществлять в строгом соответствии с требованиями технологического регламента;

- своевременно осуществлять техническое обслуживание и ремонт оборудования, трубопровода и арматуры;

- своевременно осуществлять плановый ремонт и комплексную диагностику трубопровода, оборудования и арматуры;

- периодические гидравлические испытания на прочность и герметичность (приурочивают ко времени проведения ревизии трубопровода);

- не допускать эксплуатацию оборудования, трубопровода и арматуры без надежного заземления от статического электричества, молниезащиты;

- ремонт и смазку движущихся механизмов производить только после полной их остановки;

- контролировать уровень довзрывоопасных концентраций на наружных площадках и помещениях технологических блоков;

- при обнаружении пропуска среды неисправное оборудование, участок трубопровода необходимо отключить и принять меры по устранению пропуска,

- затем собрать пролитую нефть и зачистить грунт с разлитой нефтью (при необходимости).

Важнейшим мероприятием, способствующим предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами и пожарами, является своевременное обнаружение источников утечек горючих веществ. Для этого организован мониторинг наличия взрывоопасных газов и паров как на наружных площадках сооружений и в помещениях на территории кустовкой площадки, так и по трассе промыслового нефтегазосборного трубопровода.

В блоке технологическом измерительной установки предусмотрены датчики контроля загазованности для раннего обнаружения утечки газов и приведения в действие систем сигнализации, аварийной остановки. Вентиляция блочных установок сблокирована с газоанализатором для автоматического включения при концентрации горючих газов
10 % от нижнего концентрационного предела распространения пламени.

  - У устьев добывающих скважин предусмотрен контроль воздушной среды переносными газоанализаторами, предназначенными для контроля многокомпонентных смесей, в соответствии с графиком, утверждённым в установленном порядке.

  - Во избежание колебаний в показании нижнего предела взрываемости и дрейфа нуля применены газоанализаторы, предназначенные для эксплуатации при низких температурах.

Диаметры, толщина стенки и материал трубопровода выбраны на основании результатов гидравлического и прочностного расчёта, с учётом вязкости нефтепродуктов, а так же с учётом воспринимаемых нагрузок. В местах проезда спецтехники трубопровод прокладывается в защитных футлярах. Предусматривается защита подземного трубопровода и футляров от почвенной коррозии - антикоррозионная изоляция. Для сбора дренажей и сброса от предохранительного клапана блока технологического измерительной установки используется ёмкость подземная.

Согласно исходным данным и требованиям Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Томской области (далее – ГУ МЧС России по Томской области), объект находится вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения). Стационарные системы контроля за радиационной и химической обстановкой на объекте не предусматриваются.

Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на планируемом объекте

Меры на предупреждение разгерметизации оборудования и трубопровода заключаются в следующем:

- толщины стенок трубопровода приняты с учетом прибавки на компенсацию коррозии. Увеличенная толщина стенки трубопровода, дает дополнительный запас прочности по рабочему давлению, увеличивает срок службы трубопровода;

- в блоке технологическом измерительной установки на сепараторе установлен предохранительный клапан. Сброс от предохранительного клапана предусмотрен в емкость дренажную;

- материальное исполнение оборудования, трубопровода, арматуры соответствует климатическим условиям эксплуатации.;

- механические характеристики труб, соединений трубопровода и арматуры обеспечивают расчетный срок эксплуатации трубопровода при условии соблюдения проектного режима и отсутствия нерегламентированного воздействия (строительного брака, наездов техники и др.);

- для строительства промыслового нефтегазосборного трубопровода предусмотрены трубы с заводским наружным и внутренним покрытием,– с заводским наружным покрытием;

- подземная прокладка промыслового трубопровода (надземные участки предусмотрены на узлах запорной арматуры, в местах подключения к общим сетям);

- класс герметичности затворов запорной арматуры в системах со взрывопожароопасными средами - «А» по ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»;

- арматура, фланцевые соединения, тип прокладок и крепежных изделий выбраны с учетом максимально-возможного давления в системе;

Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

Согласно исходным данным и требованиям ГУ МЧС России по Томской области, объект является некатегорированным по гражданской обороне.

В соответствии с Постановлением Правительства от 16.08.2016 г. № 804, «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» объект является некатегорированным по гражданской обороне (далее -  ГО), т.к. в составе объекта отсутствуют здания и сооружения, подлежащие отнесению к категории по ГО.

В соответствии с письмом исх. № 10/6-20 от 03.02.2015 г., деятельность объекта в военное время продолжается. Характер производства не предполагает возможность перемещения объекта в другое место. Демонтаж сооружений в военное время в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.

Учитывая гидрографические особенности региона и связанное с ними отсутствие водохранилищ, обладающих гидросооружениями с напорными фронтами, при разрушении которых возможно образование волн прорыва, а также топографические условия местности, объект не попадает в зону возможного катастрофического затопления в результате разрушения гидроузлов.

Бригады по обслуживанию кустовой площадки, промыслового трубопровода и ремонтные бригады снабжены переносными радиотелефонами, по которым, в случае необходимости, возможна передача информации о возникновении угрозы воздушной тревоги, радиоактивного или иного заражения.

С целью проведения мероприятий гражданской обороны, направленных на уменьшение рисков, связанных с обеспечением защиты работников и материальных ценностей от опасностей, возникающих в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создано аттестованное профессиональное аварийно-спасательное формирование (далее - ПАСФ) по ликвидации разливов нефтепродуктов.

ПАСФ представляет собой самостоятельную структуру, созданную на нештатной основе из числа работающего персонала. ПАСФ оснащены специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, и подготовлены для проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Местом дислокации ПАСФ является административно-бытовой корпус (далее - АБК).

Обеспечение получения сигналов гражданской обороны и передача их производственному персоналу цеха добычи нефти и газа № 9 (далее - ЦДНГ-9), цеха текущего обслуживания и  ремонта трубопровода и ликвидации последствий аварий №1 (далее – ЦТОРТиЛПА-1) возлагается на начальника смены центральной инженерно-технологической службы (ЦИТС) АО «Томскнефть» ВНК и РИТС Васюганского региона.

Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативным дежурным органам, специально уполномоченным решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению чрезвычайных ситуаций субъекта федерации, вне всякой очереди с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения.

Для подачи сигнала используются все муниципальные технические средства связи и оповещения. Сигнал дублируется подачей установленных звуковых, световых и других сигналов.

Предусмотрена передача сигнала в случае возникновения чрезвычайной ситуации на объекте до единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) г. Стрежевой. Передача сигнала возложена на руководителя штаба ГО посредством телефонной связи.

Проектной документацией предусматривается оснащение планируемых технологических сооружений средствами автоматического контроля и управления. Автоматизированная система управления технологическим процессом (далее - АСУ ТП) предназначена для реализации функций автоматизированного управления технологическим процессом, а также для эффективной защиты и своевременной остановки технологического процесса при угрозе аварии и её локализации по заданным алгоритмам.

Технические решения по добыче, сбору и транспорту продукции скважин, а также добычи, распределения, измерения и подачи воды в нагнетательные скважины, позволяют обеспечить безаварийную остановку технологических процессов при получении соответствующих сигналов ГО.

Дежурный диспетчер при получении соответствующих сигналов ГО с пульта управления, расположенного в диспетчерском пункте, производит отключение погружных насосов добывающих скважин, по распоряжению начальника смены ЦИТС выездная бригада по обслуживанию кустовой площадки закрывает задвижки на устьях скважин, на выходе из измерительной установки.

Аварийный запас материалов, необходимых для локализации масштабных аварий на планируемой площадке, трубопроводах, хранится на складе № 42 п. Катыльга.

АО «Томскнефть» ВНК ежегодно планирует и осуществляет финансирование мероприятий гражданской обороны и ликвидации ЧС. Финансовые ресурсы для возмещения ущерба третьим лицам и окружающей среде планируется обеспечить полисом страхования.

Порядок действий персонала, обслуживающего планируемый объект, по безаварийной остановке технологического процесса конкретизируется в документах по организации и ведению ГО в мирное и военное время, отрабатываемых в администрации АО «Томскнефть» ВНК.

Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт планируемых объектов, обязаны знать устройство и работу аппаратуры, пожароопасность транспортируемых веществ и материалов, а также правила пожарной безопасности и действия в случае пожара или аварии.

Для осуществления противопожарной безопасности на ВЛ предусмотрены следующие мероприятия:

- размещение оборудования с учётом противопожарных норм;

- отключение повреждённых при коротких замыканиях участков воздушных линий быстродействующими устройствами защиты;

- устройство системы молниезащиты и заземления (с обеспечением нормируемого сопротивления заземляющих устройств ВЛ);

- регулярная расчистка трасс ВЛ.

Повреждения на воздушных линиях после отключения устраняются выездными аварийно-восстановительными бригадами.

Пожарная безопасность при строительстве планируемого трубопровода обеспечивается за счет:

- обеспечения нормированного расстояния между планируемым трубопроводом, линиями электропередачи, автодорогами. При взаимном пересечении трубопроводов расстояние между ними в свету принято не менее 350 мм, а пересечение выполнено под углом не менее 60°;

- регулярной расчистки полосы земли вдоль оси промыслового трубопровода в обе стороны шириной по 3 м от оси; территорию на площадках наружных установок предусмотрено также очищать от сухой травы и листьев;

- расстояния до лесных массивов согласно СН 452-73 равное 12 м (отвод земель для трубопровода диаметром до 426 мм включительно равен 20 м, из них 12 м от оси трубопровода – это расстояние до края коридора);

- применения стальных труб повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости с заводским покрытием;

- подземной прокладки трубопровода, надземные участки (на наружных установках) и соединительные детали теплоизолированы материалом, относящимся к группе негорючих материалов;

- подтверждения расчетами на прочность и устойчивость, на толщину стенки выбранных параметров трубопровода и условий прокладки трубопровода;

- контроля давления при эксплуатации трубопровода по показаниям манометров;

- контроля загазованности трасс нефтегазосборного трубопровода периодически по установленному графику переносными газоанализаторами;

- защиты трубопровода, сооружений от статического электричества, молниезащита;

- соблюдения регламентного режима эксплуатации трубопровода, проведения периодической диагностики трубопровода, выявления предаварийных участков и проведения планово-предупредительных ремонтов.

Снижение содержания взрывоопасных веществ на объекте до безопасных концентраций достигается рассеиванием их в окружающей атмосфере.

Автоцистерна, откачивающая жидкость из емкости дренажной, должна быть оборудована первичными средствами пожаротушения.

Налив жидкости в автоцистерну должен производиться при неработающем двигателе автомобиля. Глушители автоцистерны должны быть оборудованы искрогасительными сетками и выведены вперед под двигатель или радиатор.

При заполнении автоцистерны: жидкость должна подаваться со скоростью не более 1 м/с, чтобы исключить разбрызгивание; струя налива должна быть направлена вдоль стенки цистерны.

В охранной зоне трубопровода должны быть установлены плакаты с запретительными надписями против всякого рода действий, которые могут нарушить их нормальную эксплуатацию, либо привести к повреждению: перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных знаков; устраивать всякого рода свалки; размещать какие-либо открытые и закрытые источники огня.

В соответствии с пунктами 34 и 35 Постановления Правительства РФ от 30.06.2007 №417 (ред. от 17.04.2019) «Об утверждении Правил пожарной безопасности  лесах» просеки, на которых находятся линии электропередачи и линии связи,  в период пожароопасного сезона  должны быть свободны от горючих материалов.

Полоса отвода и охранная зона вдоль трубопровода, проходящего через лесные массивы, в период пожароопасного сезона  должны быть свободны от горючих материалов. Через каждые 5-7 километров трубопровода устраиваются  переезды для пожарной техники и прокладываются противопожарные минерализованные полосы 2-2,5 метра вокруг домов линейных обходчиков, а также вокруг колодцев на трубопроводах.

При строительстве, реконструкции и  эксплуатации линий электропередачи, линий связи и трубопроводов обеспечивается рубка лесных насаждений, складирование и уборка заготовленной древесины, порубочных остатков и других горючих материалов.

- ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах зоны планируемого размещения объекта.

Проект межевания территории разработан для определения местоположения границ образуемых земельных участков, предназначенных для строительства и эксплуатации объекта «Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 11», расположенного на межселенной территории Каргасокского районаТомской области.

## 3.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ подготовка проекта межевания территории выполнена для определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

Расчёт размеров образуемых земельных участков для выполнения работ по строительству и эксплуатации планируемых объектов (автомобильные дороги, ВЛ, трубопровод) производится с учётом действующих норм отвода земель.

Размеры земельных участков для размещения планируемых автомобильных дорог определены в соответствии с Постановлением правительства РФ от 2.09.2009г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». При этом ширина земельных участков складывается из ширины земляного полотна по подошве с учётом конструктивных элементов водоотводных, укрепительных и защитных устройств, и дополнительных полос шириной не менее 3,0 м с каждой стороны для обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию автомобильных дорог.

Размеры земельных участков для ВЛ определены в соответствии с ПУЭ и «Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1».

Размеры земельных участков, необходимых для подземного трубопровода определены в соответствии СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов».

Образуемые земельные участки под строительство и эксплуатацию объектов состоят из двадцати одного земельного участка, образуемого путем раздела земельных участков с сохранением исходных в измененных границах.

Таблица 3.1.1

Сведения об образуемых земельных участках

| Условный № земельного участка | Площадь земельного участка, га | Категория земель | Вид разрешённого использования |
| --- | --- | --- | --- |
| Сведения об исходном земельном участке, который сохраняется в изменённых границах |  |  |  |
| 70:06:0100027:20467 | 168110,4 636 | Земли лесного фонда | Лесной участок |
| Сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |
| 70:06:0100027:20467:ЗУ1 | 0,1051 | Земли лесного фонда | Автомобильный транспорт |
| 70:06:0100027:20467:ЗУ2 | 0,8282 |  |  |
| 70:06:0100027:20467:ЗУ3 | 8,5602 |  | Трубопроводный транспорт |
| 70:06:0100027:20467:ЗУ4 | 12,2654 |  | Энергетика |
| Сведения об исходном земельном участке, который сохраняется в изменённых границах |  |  |  |
| 70:06:0100027:5994 | 16,3988 | Земли лесного фонда | Под межпромысловую автодорогу Игольско-Таловое-Карайское месторождение.Карьер грунта №1 |
| Сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |
| 70:06:0100027:5994:ЗУ1 | 0,0190 | Земли лесного фонда | Трубопроводный транспорт |
| Сведения об исходном земельном участке, который сохраняется в изменённых границах |  |  |  |
| 70:06:0100027:7106 | 18,6383 | Земли лесного фонда | для строительства и эксплуатации объекта "Межпромысловая автодорога "Игольско-Таловое-Карайское месторождение" |
| Сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |
| 70:06:0100027:7106:ЗУ1 | 0,0028 | Земли лесного фонда | Трубопроводный транспорт |
| 70:06:0100027:7106:ЗУ2 | 0,0141 |  | Автомобильный транспорт |
| 70:06:0100027:7106:ЗУ3 | 0,0336 |  |  |
| 70:06:0100027:7106:ЗУ4 | 0,1333 |  | Трубопроводный транспорт |
| 70:06:0100027:7106:ЗУ5 | 0,1802 |  | Энергетика |
| 70:06:0100027:7106:ЗУ6 | 0,2109 |  |  |
| 70:06:0100027:7106:ЗУ7 | 0,2717 |  | Трубопроводный транспорт |
| 70:06:0100027:7106:ЗУ8 | 0,3660 |  |  |
| 70:06:0100027:7106:ЗУ9 | 0,7585 |  | Энергетика |
| Сведения об исходном земельном участке, который сохраняется в изменённых границах |  |  |  |
| 70:06:0100027:7555 | 197,2473 | Земли лесного фонда | для размещения объекта "Обустройство Карайского нефтяного месторождения. 1 очередь. Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовые площадки №№ 2,3,4,5,6,7,8 |
| Сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |
| 70:06:0100027:7555:ЗУ1 | 0,1035 | Земли лесного фонда | Автомобильный транспорт |
| 70:06:0100027:7555:ЗУ2 | 0,5880 |  | Энергетика |
| 70:06:0100027:7555:ЗУ3 | 1,3931 |  | Трубопроводный транспорт |
| 70:06:0100027:7555:ЗУ4 | 5,0263 |  |  |
| Сведения об исходном земельном участке, который сохраняется в изменённых границах |  |  |  |
| 70:06:0100027:847 | 10,6690 | Земли лесного фонда | Для обустройства Игольско-Талового месторождения, кустовые площадки №№20,25,40 |
| Сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |
| 70:06:0100027:847:ЗУ1 | 0,1246 | Земли лесного фонда | Трубопроводный транспорт |
| Сведения об исходном земельном участке, который сохраняется в изменённых границах |  |  |  |
| 70:06:0100027:862 | 1,9140 | Земли лесного фонда | Для обустройства Игольско-Талового месторождения, кустовые площадки №№20,25,40 |
| Сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |
| 70:06:0100027:862:ЗУ1 | 0,0641 | Земли лесного фонда | Трубопроводный транспорт |
| Сведения об исходном земельном участке, который сохраняется в изменённых границах |  |  |  |
| 70:06:0100027:863 | 4,1067 | Земли лесного фонда | Для обустройства Игольско-Талового месторождения, кустовые площадки №№20,25,40 |
| Сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |
| 70:06:0100027:863:ЗУ1 | 0,1755 | Земли лесного фонда | Трубопроводный транспорт |

3.2Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд не предусмотрено.

3.3Вид разрешённого использования образуемых земельных участков

Вид разрешённого использования образуемых земельных участков: трубопроводный транспорт, автомобильный транспорт и энергетика.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах определены в местной системе координат Томской области МСК-70 зона 2.

  - Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешённого использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешённого использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка представлены в приложении 1 к проекту планировки и проекту межевания территории.

## 3.5 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости представлены вприложении 1 к проекту планировки и проекту межевания территории.

  - Чертеж межевания территории

по объекту «Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 11»

Землепользователь АО «Томскнефть» ВНК

Масштаб 1:2000

Чертеж межевания территории

по объекту «Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 11»

Землепользователь АО «Томскнефть» ВНК

Масштаб 1:5000

Чертеж межевания территории

по объекту «Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 11»

Землепользователь АО «Томскнефть» ВНК

Чертеж межевания территории

по объекту «Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 11»

Землепользователь АО «Томскнефть» ВНК

Масштаб 1:5000

Чертеж межевания территории

по объекту «Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 11»

Землепользователь АО «Томскнефть» ВНК

Чертеж межевания территории

по объекту «Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 11»

Землепользователь АО «Томскнефть» ВНК

Чертеж межевания территории

по объекту «Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 11»

Землепользователь АО «Томскнефть» ВНК

Масштаб 1:5000

Чертеж межевания территории

по объекту «Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 11»

Землепользователь АО «Томскнефть» ВНК

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА»
(АО «ТомскНИПИнефть»)

ОБУСТРОЙСТВО КАРАЙСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. КУСТОВАЯ ПЛОЩАДКА № 11

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

6001

Главный инженер проектов                                                                    П.А. Поспелов

Томск, 2019

Содержание

1.	МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	Ошибка! Закладка не определена.

1.1	Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов)	Ошибка! Закладка не определена.

1.2	 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории	Ошибка! Закладка не определена.

1.4	Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории	43

1.5	Схема границ территорий объектов культурного наследия	44

1.6	Схема границ зон с особыми условиями использования территорий	Ошибка! Закладка не определена.

1.7	Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.)	Ошибка! Закладка не определена.

1.8	Схема конструктивных и планировочных решений	Ошибка! Закладка не определена.

2	МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	48

2.1	Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории	48

2.2	Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов	49

2.3	Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	49

2.4	Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов	49

Объекты капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения отсутсвуют.	49

2.5	Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории	50

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории отсутсвуют.	50

2.6	Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории	50

2.7	Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)	50

3	МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	Ошибка! Закладка не определена.

3.1	Чертеж обоснования проекта межевания территории	Ошибка! Закладка не определена.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А	53

Приложение Б	54

Приложение В	55

Приложение Г	56

Приложение Д	57

Приложение Е	58

Приложение Ж	59

Приложение И	63

Приложение Л	85

Приложение М	86

Приложение Н	87

## 1.4	Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 года №740/пр, схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории не подготавливается, так как проект планировки территории не предусматривает размещение объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, автомобильных дорог общего пользования, проездов, железнодорожных линий, выделение элементов улично-дорожной сети. Планируемые автомобильные дороги не являются автомобильными дорогами общего пользования.

## 1.5	Схема границ территорий объектов культурного наследия

Согласно заключению Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, а так же установленные зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия на испрашиваемой территории отсутствуют.

В соответствии с  п.23 Постановления Правительства РФ от 12 мая 2017 года №564, схема границ объектов культурного наследия не разрабатывается, связи с отсутствием объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой разрабатывался проект планировки территории.

# 2	МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

  - Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

Климат территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории, резко континентальный, с холодной продолжительной зимой и коротким тёплым летом. Зимой над территорией распространяется область повышенного давления в виде отрога сибирского антициклона. Летом бассейн находится под воздействием области пониженного давления. Переходные сезоны коротки, с резким колебанием температуры.

Самым холодным месяцем в году является январь со средней месячной температурой минус 21,2 °С, самым тёплым месяцем считается июль со средней месячной температурой 18,1 °С. Амплитуда среднемесячной температуры между январем и июлем составляет 39,3 °С.

Количество и распространение осадков определяется особенностями общей циркуляции атмосферы. Увлажненность почти целиком зависит от количества влаги, приносимой с запада.

Большое количество атмосферных осадков и слабое их испарение приводят к постоянному переувлажнению и заболоченности почв, ведущих к широкому развитию болот.

Заболоченность составляет 21,7 % от общей площади района. Это в основном верховые болота и торфяники, поверхность которых, как правило, приподнята и покрыта угнетённым лесом.

Речная сеть представлена мелкими несудоходными речками притоками р. Васюган. Река Васюган от п. Новый Васюган и вниз до впадения ее в р. Обь (район поселка Каргаска) является судоходной.

Геоморфология и рельеф. Бассейн реки Васюган находится в центральной части Западно-Сибирской равнины. Исследуемый участок расположен на заболоченной водораздельной поверхности рек Егольях и Ягыльях - притоков р. Васюган. Долина реки Васюган и ее притоков образуют эрозионно-аккумулятивный рельеф.

Территория, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории, характеризуется пологоволнистым рельефом. Максимальная абсолютная высота района работ – 117 м, минимальная – 113 м, амплитуда высот составляет 4 м. Уклон поверхности составляет менее 1°. Направление стока в сторону рек Малый Карай и Айсаз.

Большая часть Каргасокского района расположена в подзонах средней и южной тайги и только северо-восточная часть является переходной полосой от подтайги к тайге. Леса состоят из кедра, сосны, ели, реже – пихты с примесью березы, иногда встречается лиственница. В подзоне тайги распространены смешанные леса, состоящие из сосны с примесью березы, ели, осины. Водно-болотная растительность – сфагновый мох, осока, хвощ, рогоз, белокрыльник болотный, осока пупырчатая.

Основную часть земель Каргасокского района занимает лесной фонд, который составляет 3267,5 тыс. га. Земли сельхозназначения (291,7 тыс.) Каргасокского района используются под кормовые угодья. На территории района сосредоточено 6,3 % запасов подземных вод области.

На территории района имеются значительные запасы углеводородного сырья, месторождения кирпичного и керамзитового сырья. Каргасокский район располагает потенциальными ресурсами для сбора дикоросов.

  - Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта «Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка №11» составляет 39,2988 га.

Размер зоны планируемого размещения для строительства воздушной линии электропередачи (далее – ВЛ) определен в соответствии с Правилами устройства электроустановок (далее – ПУЭ) и Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 142778тм-т1.

Размер зоны планируемого размещения нефтегазосборного трубопровода определен в соответствии со строительными нормами (далее – СН) 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов».

Размер зоны планируемого размещения подъездов определён в соответствии с Постановлением правительства РФ от 2.09.2009г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». При этом значение ширины полосы отвода складывается из ширины земляного полотна по подошве с учётом конструктивных элементов водоотводных, укрепительных и защитных устройств, и дополнительных полос шириной не менее 3,0 м с каждой стороны для обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию подъездов.

Размещение объекта предусмотрено на земельных участках, предоставленных в аренду по договорам №№240/09/18 от 24.12.2018, 296/09/16 от 09.12.2016, 15/09/18 от 25.01.2018, 70/05/10 от 05.05.2010, 107/05/08 от 14.04.2008, 167/05/13 от 22.10.2013, 334/05/12 от 15.11.2012.

| Наименование объекта | Площадь по земельным участкам, оформляемым под проектируемый объект, га |  | Площадь по земельным участкам, арендованным ранее, га | Зона застройки, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | под линейные объекты | под площадочные объекты |  |  |
| Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка №11 | 31,2241 | 2,4488 | 5,6259 | 39,2988 |

  - Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Размер зоны планируемого размещения для переустраиваемых ВЛ определен в соответствии с ПУЭ и Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 142778тм-т1.

  - Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

Объекты капитального строительства, входящие в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещенияотсутствуют.

  - Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

| X | Y | Наименование существующего объекта |
| --- | --- | --- |
| 483 369,46 | 2 152 430,35 | Автомобильная дорога |
| 482 829,71 | 2 154 509,19 |  |
| 482 294,36 | 2 156 507,84 | Нефтегазосборный трубопровод |
| 483 346,53 | 2 152 435,48 |  |

  - Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

| X | Y | Наименование запланированного объекта |
| --- | --- | --- |
| 482 913,85 | 2 154 501,27 | ВЛ-6 кВ (Постановление Администрации Каргасокского района №418 от 05.12.18) |
| 482 926,44 | 2 154 516,31 |  |
| 482 855,14 | 2 154 545,44 |  |
| 482 846,13 | 2 154 532,52 |  |
| 482 904,01 | 2 154 476,55 | Автомобильная дорога(Постановление Администрации Каргасокского района №418 от 05.12.18) |
| 482 910,27 | 2 154 452,28 | Нефтегазосборный трубопровод(Постановление Администрации Каргасокского района №418 от 05.12.18) |

  - Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

| X | Y | Наименование водного объекта |
| --- | --- | --- |
| 482 430,19 | 2 155 852,24 | ручей |
| 482 427,94 | 2 155 861,56 |  |
| 482 448,82 | 2 155 910,54 |  |
| 482 446,90 | 2 155 917,93 |  |
| 482 365,40 | 2 156 233,31 |  |
| 482 363,32 | 2 156 241,02 |  |
| 482 330,43 | 2 156 237,81 |  |
| 482 331,08 | 2 156 235,80 |  |

Приложение А

Письмо об ООПТ федерального значения

Приложение Б

Письмо о ТТП федерального значения

Приложение В

Письмо об ООПТ и ТТП регионального значения

Приложение Г

Письмо об ООПТ и ТТП  местного значения

Приложение Д

Заключение об ОКН

Приложение Е

Постановление о подготовке документации по планировке территории

Приложение Ж

Техническое задание на разработку документации по планировке территории

Приложение И

Задание на проектирование

Приложение К

Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории

Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории предоставлены в формате PDF на CD-диске.

Приложение Л

Программа и задание на выполнение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории

Программа и задание на выполнение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории предоставлены в формате PDF на CD-диске.

Приложение М

Письмо Департамента лесного хозяйства Томской области о согласовании проекта планировки и проекта межевания территории

Приложение Н

Исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории

Исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки и проекта межевания территории (границы зоны размещения линейных объектов, границы образуемых земельных участков) предоставлены на CD-диске.