МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25.09.2019 | № 208 |  |
| --- | --- | --- |
| с. Каргасок Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) по объектам: «Обустройство Оленьего нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 39» на межселенной территории Каргасокского района |  |  |

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Каргасокский район»,

Администрация Каргасокского района постановляет:

- Утвердить документацию по планировке и межеванию территории по объектам: «Обустройство Оленьего нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 39» на межселенной территории Каргасокского района согласно приложению к настоящему постановлению.

- Разместить настоящее постановление и документацию по планировке территории на официальном сайте Администрации Каргасокского района в сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

И.о. Главы Каргасокского района                                                                          С.В. Монголин

М.Е. Колотов

8(38253) 2-13-54

Утверждено

постановлением Администрации

Каргасокского района

от 25.09.2019 №208

Приложение

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА»
(АО «ТомскНИПИнефть»)

Обустройство Оленьего нефтяного месторождения.

Кустовая площадка №39

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

5679

Главный инженер проектов                                                                П. А. Поспелов

Томск, 2019

Содержание

1.	ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	4

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий	4

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	13

2.	ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	14

2.1	Наименование, основные характеристики (категория, протяжённость, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряжённость, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов	14

2.2	Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	15

2.3	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	16

2.4	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	20

2.5	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	20

2.6	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки ерритории, а так же объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	21

2.7	Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	21

2.8	Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	21

2.9	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	23

3.	Проект межевания территории. основная часть	28

3.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования	28

3.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд	29

3.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков	29

3.4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов.	29

3.5	Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.	29

3.6	Чертеж межевания территории	30

Приложение 1	35

- ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий

по объекту «Обустройство Оленьего нефтяного месторождения. Кустовая площадка №39»

Землепользователь АО «Томскнефть» ВНК

Масштаб 1:5000

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий

по объекту «Обустройство Оленьего нефтяного месторождения. Кустовая площадка №39»

Землепользователь АО «Томскнефть» ВНК

Масштаб 1:5000

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий

по объекту «Обустройство Оленьего нефтяного месторождения. Кустовая площадка №39»

Землепользователь АО «Томскнефть» ВНК

Масштаб 1:5000

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий

по объекту «Обустройство Оленьего нефтяного месторождения. Кустовая площадка №39»

Землепользователь АО «Томскнефть» ВНК

Масштаб 1:5000

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий

по объекту «Обустройство Оленьего нефтяного месторождения. Кустовая площадка №39»

Землепользователь АО «Томскнефть» ВНК

Масштаб 1:5000

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий по объекту «Обустройство Оленьего нефтяного месторождения. Кустовая площадка №39»

Землепользователь АО «Томскнефть» ВНК

Масштаб 1:5000

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий

по объекту «Обустройство Оленьего нефтяного месторождения. Кустовая площадка №39»

Землепользователь АО «Томскнефть» ВНК

Масштаб 1:5000

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий

по объекту «Обустройство Оленьего нефтяного месторождения. Кустовая площадка №39»

Землепользователь АО «Томскнефть» ВНК

Перечень координат характерных точек красных линий

| Номер | X | Y | Номер | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 667988.29 | 2166683 | 43 | 669989.52 | 2171191.12 |
| 2 | 668196.83 | 2167581.28 | 44 | 669934.94 | 2171186.6 |
| 3 | 668386.25 | 2168730.99 | 45 | 669934.94 | 2171185.56 |
| 4 | 668608.12 | 2170200.37 | 46 | 669931.24 | 2171186.32 |
| 5 | 668608.15 | 2170200.61 | 47 | 669650.2 | 2171163.18 |
| 6 | 668631.52 | 2170355.37 | 48 | 669618.31 | 2171125.91 |
| 7 | 668634.61 | 2170375.87 | 49 | 669614.87 | 2171119.39 |
| 8 | 668641.49 | 2170421.42 | 50 | 669613.63 | 2171120.43 |
| 9 | 668828.81 | 2170410.57 | 51 | 669598.01 | 2171102.21 |
| 10 | 668836.49 | 2170416.02 | 52 | 669592.08 | 2171095.29 |
| 11 | 668836.51 | 2170417.02 | 53 | 669453.21 | 2170933.13 |
| 12 | 668837.51 | 2170416.98 | 54 | 669184.78 | 2170740.26 |
| 13 | 668938.84 | 2170484.07 | 55 | 669163.9 | 2170725.25 |
| 14 | 669136.8 | 2170629.66 | 56 | 669136.57 | 2170705.59 |
| 15 | 669168.13 | 2170654.4 | 57 | 669135.1 | 2170703.23 |
| 16 | 669184.21 | 2170666.2 | 58 | 669134.26 | 2170703.95 |
| 17 | 669217.01 | 2170693.26 | 59 | 668837.03 | 2170490.43 |
| 18 | 669239.97 | 2170705.67 | 60 | 668838.37 | 2170487.87 |
| 19 | 669494.09 | 2170888.61 | 61 | 668833.26 | 2170487.67 |
| 20 | 669610.17 | 2171024.19 | 62 | 668811.06 | 2170471.7 |
| 21 | 669612.49 | 2171028.6 | 63 | 668668.27 | 2170480.46 |
| 22 | 669613.45 | 2171028 | 64 | 668592.39 | 2170485.11 |
| 23 | 669642.22 | 2171061.98 | 65 | 668573.47 | 2170456.17 |
| 24 | 669647.75 | 2171069.15 | 66 | 668567.49 | 2170416.42 |
| 25 | 669679.74 | 2171105.42 | 67 | 668561.72 | 2170378.07 |
| 26 | 669701.02 | 2171107.14 | 68 | 668558.54 | 2170356.89 |
| 27 | 669721.08 | 2171108.82 | 69 | 668523.22 | 2170121.99 |
| 28 | 669888.75 | 2171122.59 | 70 | 668523.18 | 2170121.75 |
| 29 | 669898.83 | 2171123.43 | 71 | 668449.77 | 2169633.59 |
| 30 | 669906.43 | 2171124.07 | 72 | 668449.63 | 2169632.59 |
| 31 | 669907.43 | 2171124.03 | 73 | 668442.07 | 2169582.39 |
| 32 | 669952.96 | 2171127.87 | 74 | 668441.95 | 2169581.43 |
| 33 | 669955.92 | 2171045.65 | 75 | 668415.16 | 2169403.41 |
| 34 | 670006.9 | 2171042.29 | 76 | 668415.07 | 2169402.41 |
| 35 | 670006.99 | 2171039.89 | 77 | 668370.06 | 2169109.71 |
| 36 | 670026.97 | 2171039.05 | 78 | 668369.82 | 2169108.75 |
| 37 | 670027.85 | 2171059.94 | 79 | 668355.85 | 2169011.56 |
| 38 | 670023.97 | 2171084.08 | 80 | 668355.77 | 2169010.56 |
| 39 | 670006.17 | 2171139.32 | 81 | 668315.13 | 2168742.19 |
| 40 | 670006.17 | 2171139.32 | 82 | 668126.17 | 2167595.29 |
| 41 | 670003.78 | 2171146.73 | 83 | 668102.32 | 2167493.41 |
| 42 | 669991.08 | 2171186.24 | 84 | 668102.16 | 2167492.41 |

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий

по объекту «Обустройство Оленьего нефтяного месторождения. Кустовая площадка №39»

Землепользователь АО «Томскнефть» ВНК

Перечень координат характерных точек красных линий

| Номер | X | Y | Номер | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 668093.35 | 2167453.18 | 128 | 666428.58 | 2166635.01 |
| 86 | 668059.5 | 2167291.98 | 129 | 666351.38 | 2166586.09 |
| 87 | 667949.59 | 2166791.17 | 130 | 666384.93 | 2166533.17 |
| 88 | 667942.1 | 2166758.82 | 131 | 666410.27 | 2166549.22 |
| 89 | 667927.57 | 2166760.42 | 132 | 666392.78 | 2166576.84 |
| 90 | 667706.97 | 2166779.12 | 133 | 666447.75 | 2166611.67 |
| 91 | 667665.03 | 2166658.83 | 134 | 666449.61 | 2166608.95 |
| 92 | 667613.01 | 2166622.36 | 135 | 666464.64 | 2166583.85 |
| 93 | 666998.51 | 2166456.63 | 136 | 666457.29 | 2166546.5 |
| 94 | 666960.45 | 2166446.35 | 137 | 666476.6 | 2166539.62 |
| 95 | 666956.56 | 2166462.52 | 138 | 666490.69 | 2166548.22 |
| 96 | 666927.53 | 2166454.87 | 139 | 666600.91 | 2166373.85 |
| 97 | 666931.48 | 2166438.54 | 140 | 666610.73 | 2166361.6 |
| 98 | 666883.38 | 2166425.57 | 141 | 666621.68 | 2166350.35 |
| 99 | 666851 | 2166408.28 | 142 | 666629.56 | 2166343.43 |
| 100 | 666801.35 | 2166381.78 | 143 | 666636.72 | 2166337.58 |
| 101 | 666728.89 | 2166384.9 | 144 | 666642.14 | 2166334.06 |
| 102 | 666678.11 | 2166417.4 | 145 | 666646.52 | 2166331.18 |
| 103 | 666497.51 | 2166700.06 | 146 | 666651.01 | 2166328.46 |
| 104 | 666469.71 | 2166812.06 | 147 | 666660.23 | 2166323.45 |
| 105 | 666431.85 | 2166805.1 | 148 | 666669.72 | 2166319.05 |
| 106 | 666406.78 | 2166941.52 | 149 | 666679.5 | 2166315.25 |
| 107 | 666396.47 | 2166997.6 | 150 | 666689.46 | 2166312.08 |
| 108 | 666434.34 | 2167004.57 | 151 | 666694.52 | 2166310.72 |
| 109 | 666414.64 | 2167111.77 | 152 | 666704.78 | 2166308.52 |
| 110 | 666376.8 | 2167104.8 | 153 | 666720.06 | 2166306.44 |
| 111 | 666326.19 | 2168372.36 | 154 | 666724.15 | 2166299.76 |
| 112 | 666324.65 | 2169381.6 | 155 | 666732.57 | 2166286.91 |
| 113 | 666364.76 | 2169449.17 | 156 | 666820.91 | 2166303.88 |
| 114 | 666294.16 | 2169491.08 | 157 | 666853.85 | 2166313.65 |
| 115 | 666234.49 | 2169397.45 | 158 | 666957.78 | 2166364.56 |
| 116 | 666294.67 | 2169361.7 | 159 | 667702.76 | 2166565.64 |
| 117 | 666296.2 | 2168371.76 | 160 | 667702.76 | 2166566.8 |
| 118 | 666346.96 | 2167099.32 | 161 | 667706.81 | 2166566.76 |
| 119 | 666309.4 | 2167092.43 | 162 | 667724.61 | 2166570.88 |
| 120 | 666329.1 | 2166985.19 | 163 | 667733.79 | 2166586.53 |
| 121 | 666366.97 | 2166992.16 | 164 | 667737.98 | 2166593.74 |
| 122 | 666377.27 | 2166936.07 | 165 | 667777.42 | 2166661.27 |
| 123 | 666402.34 | 2166799.65 | 166 | 667815.15 | 2166650.46 |
| 124 | 666364.47 | 2166792.73 | 167 | 667894.69 | 2166627.76 |
| 125 | 666384.18 | 2166685.53 | 168 | 667910.43 | 2166687.29 |
| 126 | 666422.05 | 2166692.45 | 169 | 667925.81 | 2166688.33 |
| 127 | 666427.67 | 2166657.02 |  |  |  |

## Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения линейных объектов отсутствуют.

- ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Проект планировки территории (далее - Проект) для объекта «Обустройство Оленьего нефтяного месторождения. Кустовая площадка №39» разработан на основании:

- постановления Администрации Каргасокского района от 29.05.2019 года № 135 «О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания

- территории) по объекту «Обустройство Оленьего нефтяного месторождения. Кустовая площадка №39»;

- задания на проектирование;

- дополнений к заданию на проектирование № 1;

- дополнений к заданию на проектирование № 2;

- материалов инженерно-геодезических изысканий, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий.

Цель Проекта - выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очерёдности планируемого развития территории.

Задачи Проекта:

- реализация проектных решений по обустройству Оленьего нефтяного месторождения Акционерного общества «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании (далее – АО «Томскнефть» ВНК) в соответствии со схемой территориального планирования Каргасокского района;

- выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очерёдности планируемого развития межселенной территории в границах Каргасокского района Томской области.

  - Наименование, основные характеристики (категория, протяжённость, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряжённость, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Для обеспечения транспортной связи проектируемой кустовой площадке № 39 с объектами обустройства Оленьего месторождения проектной документацией предусмотрено строительство:

- автомобильной дороги к кустовой площадке № 39;

- автомобильной дороги к вагон-городку.

Основные характеристики планируемых автомобильных дорог приведены  в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Основные характеристики планируемых автомобильных дорог

| Наименование | Техническая категория | Ширина земляного полотна, м | Ширина проезжей части, м | Длина, м | Количество углов поворота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога к кустовой площадке № 39 | IV-в | 6,5 | 4,5 | 1465,06 | 5 |
| Автомобильная дорога к вагон-городку | IV-в | 6,5 | 4,5 | 80,00 | - |

Воздушная линия электропередач (далее – ВЛ) 6 кВ предназначена для электроснабжения планируемой кустовой площадки №39.Основные характеристики планируемой ВЛ приведены  в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2 - Основные характеристики планируемой ВЛ

| Наименование | Напря-жение, кВ | Марка провода | Тип опор | Тип изоля-ции | Протяжен-ность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-6 кВ на кустовую площадку № 39 | 6 | АС 95/16 | Металлические из труб | Стеклянная | 12,81 |

Нефтегазосборный трубопровод предназначен для транспорта продукции добывающих скважин проектируемой кустовой площадки № 39. Основные характеристики проектируемого трубопровода приведены в таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.3 -Основные характеристики планируемого нефтегазосборного трубопровода

| Наименование трубопровода | Диаметр трубопро-вода, толщина стенки, мм | Давление (избыточное), МПа, в начале/ конце участка | Проектная мощность трубопровода по жидкости/ по газу, м³/сут | Протя-жённость трубопро-вода, м | Мате-риал изго-товле-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтегазосборный трубопровод "Куcтовая площадка №39 –врезка кустовой площадки №39" | 159х8 | 2,33/2,17 | 810/21843,9 | 2956 | 09Г2С |

В начале трассы нефтегазосборного трубопровода предусмотрена установка запорной арматуры на территории кустовой площадки № 39, согласно СП 231.1311500.2015. Задвижка выполнена с электроприводом, имеет дистанционное и автоматическое управление для отключения нефтегазосборного трубопровода от куста скважин по сигналам систем противоаварийной защиты (при возникновении пожара на территории кустовой площадки № 39).

  - Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения линейных объектов общей площадью 64,3470 га устанавливается на землях лесного фонда, землях промышленности,  и землях запаса на межселенной территории Каргасокского района Томской области.

  - Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 667988.29 | 2166683 |
| 2 | 668196.83 | 2167581.28 |
| 3 | 668386.25 | 2168730.99 |
| 4 | 668608.12 | 2170200.37 |
| 5 | 668608.15 | 2170200.61 |
| 6 | 668631.52 | 2170355.37 |
| 7 | 668634.61 | 2170375.87 |
| 8 | 668641.49 | 2170421.42 |
| 9 | 668828.81 | 2170410.57 |
| 10 | 668836.49 | 2170416.02 |
| 11 | 668836.51 | 2170417.02 |
| 12 | 668837.51 | 2170416.98 |
| 13 | 668938.84 | 2170484.07 |
| 14 | 669136.8 | 2170629.66 |
| 15 | 669168.13 | 2170654.4 |
| 16 | 669184.21 | 2170666.2 |
| 17 | 669217.01 | 2170693.26 |
| 18 | 669239.97 | 2170705.67 |
| 19 | 669494.09 | 2170888.61 |
| 20 | 669610.17 | 2171024.19 |
| 21 | 669612.49 | 2171028.6 |
| 22 | 669613.45 | 2171028 |
| 23 | 669642.22 | 2171061.98 |
| 24 | 669647.75 | 2171069.15 |
| 25 | 669679.74 | 2171105.42 |
| 26 | 669701.02 | 2171107.14 |
| 27 | 669721.08 | 2171108.82 |
| 28 | 669888.75 | 2171122.59 |
| 29 | 669898.83 | 2171123.43 |
| 30 | 669906.43 | 2171124.07 |
| 31 | 669907.43 | 2171124.03 |
| 32 | 669952.96 | 2171127.87 |
| 33 | 669955.92 | 2171045.65 |
| 34 | 670006.9 | 2171042.29 |
| 35 | 670006.99 | 2171039.89 |
| 36 | 670026.97 | 2171039.05 |
| 37 | 670027.85 | 2171059.94 |
| 38 | 670023.97 | 2171084.08 |
| 39 | 670006.17 | 2171139.32 |
| 40 | 670006.17 | 2171139.32 |
| 41 | 670003.78 | 2171146.73 |
| 42 | 669991.08 | 2171186.24 |
| 43 | 669989.52 | 2171191.12 |
| 44 | 669934.94 | 2171186.6 |
| 45 | 669934.94 | 2171185.56 |
| 46 | 669931.24 | 2171186.32 |
| 47 | 669650.2 | 2171163.18 |
| 48 | 669618.31 | 2171125.91 |
| 49 | 669614.87 | 2171119.39 |
| 50 | 669613.63 | 2171120.43 |
| 51 | 669598.01 | 2171102.21 |
| 52 | 669592.08 | 2171095.29 |
| 53 | 669453.21 | 2170933.13 |
| 54 | 669184.78 | 2170740.26 |
| 55 | 669163.9 | 2170725.25 |
| 56 | 669136.57 | 2170705.59 |
| 57 | 669135.1 | 2170703.23 |
| 58 | 669134.26 | 2170703.95 |
| 59 | 668837.03 | 2170490.43 |
| 60 | 668838.37 | 2170487.87 |
| 61 | 668833.26 | 2170487.67 |
| 62 | 668811.06 | 2170471.7 |
| 63 | 668668.27 | 2170480.46 |
| 64 | 668592.39 | 2170485.11 |
| 65 | 668573.47 | 2170456.17 |
| 66 | 668567.49 | 2170416.42 |
| 67 | 668561.72 | 2170378.07 |
| 68 | 668558.54 | 2170356.89 |
| 69 | 668523.22 | 2170121.99 |
| 70 | 668523.18 | 2170121.75 |
| 71 | 668449.77 | 2169633.59 |
| 72 | 668449.63 | 2169632.59 |
| 73 | 668442.07 | 2169582.39 |
| 74 | 668441.95 | 2169581.43 |
| 75 | 668415.16 | 2169403.41 |
| 76 | 668415.07 | 2169402.41 |
| 77 | 668370.06 | 2169109.71 |
| 78 | 668369.82 | 2169108.75 |
| 79 | 668355.85 | 2169011.56 |
| 80 | 668355.77 | 2169010.56 |
| 81 | 668315.13 | 2168742.19 |
| 82 | 668126.17 | 2167595.29 |
| 83 | 668102.32 | 2167493.41 |
| 84 | 668102.16 | 2167492.41 |
| 85 | 668093.35 | 2167453.18 |
| 86 | 668059.5 | 2167291.98 |
| 87 | 667949.59 | 2166791.17 |
| 88 | 667942.1 | 2166758.82 |
| 89 | 667927.57 | 2166760.42 |
| 90 | 667706.97 | 2166779.12 |
| 91 | 667665.03 | 2166658.83 |
| 92 | 667613.01 | 2166622.36 |
| 93 | 666998.51 | 2166456.63 |
| 94 | 666960.45 | 2166446.35 |
| 95 | 666956.56 | 2166462.52 |
| 96 | 666927.53 | 2166454.87 |
| 97 | 666931.48 | 2166438.54 |
| 98 | 666883.38 | 2166425.57 |
| 99 | 666851 | 2166408.28 |
| 100 | 666801.35 | 2166381.78 |
| 101 | 666728.89 | 2166384.9 |
| 102 | 666678.11 | 2166417.4 |
| 103 | 666497.51 | 2166700.06 |
| 104 | 666469.71 | 2166812.06 |
| 105 | 666431.85 | 2166805.1 |
| 106 | 666406.78 | 2166941.52 |
| 107 | 666396.47 | 2166997.6 |
| 108 | 666434.34 | 2167004.57 |
| 109 | 666414.64 | 2167111.77 |
| 110 | 666376.8 | 2167104.8 |
| 111 | 666326.19 | 2168372.36 |
| 112 | 666324.65 | 2169381.6 |
| 113 | 666364.76 | 2169449.17 |
| 114 | 666294.16 | 2169491.08 |
| 115 | 666234.49 | 2169397.45 |
| 116 | 666294.67 | 2169361.7 |
| 117 | 666296.2 | 2168371.76 |
| 118 | 666346.96 | 2167099.32 |
| 119 | 666309.4 | 2167092.43 |
| 120 | 666329.1 | 2166985.19 |
| 121 | 666366.97 | 2166992.16 |
| 122 | 666377.27 | 2166936.07 |
| 123 | 666402.34 | 2166799.65 |
| 124 | 666364.47 | 2166792.73 |
| 125 | 666384.18 | 2166685.53 |
| 126 | 666422.05 | 2166692.45 |
| 127 | 666427.67 | 2166657.02 |
| 128 | 666428.58 | 2166635.01 |
| 129 | 666351.38 | 2166586.09 |
| 130 | 666384.93 | 2166533.17 |
| 131 | 666410.27 | 2166549.22 |
| 132 | 666392.78 | 2166576.84 |
| 133 | 666447.75 | 2166611.67 |
| 134 | 666449.61 | 2166608.95 |
| 135 | 666464.64 | 2166583.85 |
| 136 | 666457.29 | 2166546.5 |
| 137 | 666476.6 | 2166539.62 |
| 138 | 666490.69 | 2166548.22 |
| 139 | 666600.91 | 2166373.85 |
| 140 | 666610.73 | 2166361.6 |
| 141 | 666621.68 | 2166350.35 |
| 142 | 666629.56 | 2166343.43 |
| 143 | 666636.72 | 2166337.58 |
| 144 | 666642.14 | 2166334.06 |
| 145 | 666646.52 | 2166331.18 |
| 146 | 666651.01 | 2166328.46 |
| 147 | 666660.23 | 2166323.45 |
| 148 | 666669.72 | 2166319.05 |
| 149 | 666679.5 | 2166315.25 |
| 150 | 666689.46 | 2166312.08 |
| 151 | 666694.52 | 2166310.72 |
| 152 | 666704.78 | 2166308.52 |
| 153 | 666720.06 | 2166306.44 |
| 154 | 666724.15 | 2166299.76 |
| 155 | 666732.57 | 2166286.91 |
| 156 | 666820.91 | 2166303.88 |
| 157 | 666853.85 | 2166313.65 |
| 158 | 666957.78 | 2166364.56 |
| 159 | 667702.76 | 2166565.64 |
| 160 | 667702.76 | 2166566.8 |
| 161 | 667706.81 | 2166566.76 |
| 162 | 667724.61 | 2166570.88 |
| 163 | 667733.79 | 2166586.53 |
| 164 | 667737.98 | 2166593.74 |
| 165 | 667777.42 | 2166661.27 |
| 166 | 667815.15 | 2166650.46 |
| 167 | 667894.69 | 2166627.76 |
| 168 | 667910.43 | 2166687.29 |
| 169 | 667925.81 | 2166688.33 |

  - Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения линейных объектов отсутствуют.

  - Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

На трассе планируемого нефтегазосборного трубопровода предусмотрено размещение объектов капитального строительства:

- узел №1;

- узел №2;

- узел №3.

| Предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, м | Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, % | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, м | Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения |
| --- | --- | --- | --- |
| не устанавливаются |  |  |  |

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а так же объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

При пересечении проектируемых ВЛ 6 кВ с существующими автомобильными соблюдается вертикальный габарит не менее 10 м, что соответствует требованиям правил устройств электроустановок (далее – ПУЭ) и технических условий на электроснабжение.

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно имеющейся в распоряжении Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области (далее – Комитет) информации, объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, а также установленные зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия, на испрашиваемом земельном участке, отсутствуют.

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Проектом предусмотрены технические решения, которые обеспечивают предотвращение негативных последствий на состояние окружающей среды.

Размещение проектируемых объектов повлечёт за собой изменение естественного рельефа местности при отсыпке площадок. Воздействие на рельеф проявится в нарушении естественного рельефа местности, незначительном изменении высотных отметок поверхности земли.

Изменение естественного рельефа местности в результате строительства проектируемых объектов предусматривается на всей испрашиваемой площади. Воздействие на рельеф будет оказано при проведении следующих работ:

- при сводке древесно-кустарниковой растительности;

- при отсыпке кустового основания;

Воздействие на рельеф при сведении древесно-кустарниковой растительности будет незначительным и выразится в изменении высотных отметок поверхности земли. Для восстановления естественного ландшафта  предусмотрена планировка нарушенной поверхности земли.

Инженерные сооружения являются техногенными формами рельефа и повлекут за собой значительное изменение высотных отметок поверхности земли. Негативное воздействие  инженерных сооружений на рельеф  может быть  выражено в  возможном проявлении эрозионных процессов на откосах насыпей дорог.

Нейтрализация негативного воздействия на почвы и растительность обеспечивается комплексом природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом:

- в целях сохранения растительности на прилегающей территории, проведение строительно-монтажных работ строго в границах, определённых нормами на проектирование;

- выполнение комплекса подготовительных и строительно-монтажных работ в зимнее время года, после установления снегового покрова и промерзания слоя грунта на глубину, которая позволяет снизить отрицательное воздействие строительной техники на растительный покров;

- использование для строительства площадей, на которых отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, областного и местного значений;

- использование оборудования и материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства;

- проведение работ в минимально возможные сроки;

- выполнение правил пожарной безопасности при работе в лесах.

Земли под проектируемые сооружения используются на правах аренды.

Для снижения негативного воздействия на рельеф, оказанного в период строительных работ, предусматривается планировка нарушенной поверхности земли. По окончании добычных работ созданные техногенные формы рельефа подлежат рекультивации. В целях предупреждения развития эрозионных процессов предусматривается укрепление откосов посевом трав.

При строительстве необходимо утилизировать строительные отходы в специально отведённые места, сохранять природный ландшафт исследуемой территории.

Таким образом, воздействие на рельеф оценивается как локальное, долгосрочное и допустимое.

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства происходит при сжигании дизельного топлива в двигателях внутреннего сгорания строительной техники и образовании выхлопных газов, в процессе работы сварочного и окрасочного агрегатов, дизельных электростанций, и др. источников.

Из объектов обустройства на период эксплуатации наиболее характерными источниками воздействия являются дренажные ёмкости, фланцевые соединения трубопроводов и оборудования.

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха должны быть направлены на обеспечение соблюдения нормативов качества воздуха рабочей зоны и сокращение вредных выбросов в атмосферу до нормативного уровня от всех источников загрязнения на всех стадиях работ.

Мероприятия по снижению воздействия на воздушную среду сводятся к следующему:

- герметизированная система сбора и транспорта добываемой продукции;

- использование блочно-комплектного, автоматизированного оборудования;

- использование арматуры с классом герметичности затвора 
по классу А;

- применение труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства;

- испытание трубопроводов на прочность и герметичность после монтажа;

- контроль сварных соединений физическими методами;

- антикоррозийная защита трубопроводов изоляцией усиленного типа;

- использование только исправной техники, прошедшей контроль токсичности отработанных газов; постоянный профилактический осмотр и регулировка топливной аппаратуры дизельной техники для снижения расхода дизтоплива;

- для исключения возможности сильного загрязнения нижних слоёв атмосферы при неблагоприятных метеорологических условиях (штили, устойчивые инверсии температуры воздуха) рекомендуется проведение работ с возможным минимальным использованием технических средств на площадке.

В связи с удалённостью населённых пунктов от площадки проектируемого строительства, воздействие на здоровье человека не предусматривается.

Мероприятия по охране животного мира направлены на минимизацию отрицательного воздействия  на животное население территории строительства:

- проведение работ строго в границах, определённых проектом;

- использование для проведения работ площадей, на которых отсутствуют пути массовых миграций охотничье-промысловых животных, места сезонных концентраций зверей и птиц, особо ценные охотничьи угодья;

- проведение строительных работ со строгим соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.

Наряду с принятыми мероприятиями, в качестве дополнительных мер охраны животных необходимы следующие меры:

- проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом и строителями;

- запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия и других средств охоты на территории объекта;

- запрет на движение без производственной необходимости вездеходного транспорта вне существующих дорог или трасс;

- ограничение пребывания на территории объекта лиц, не занятых в производстве.

При строительстве осуществляется контроль над объёмом  и рациональным использованием земельных, водных ресурсов, отведением сточных вод в установленные техническими условиями заказчика места.

На период строительства предусматриваются мероприятия по охране водных объектов, включая территории водоохранных зон (далее – ВОЗ) пересекаемых водотоков:

- заправка строительной техники и автотранспорта, мойка машин производятся на специально отведённых площадках (за пределами ВОЗ). Для предотвращения разлива горюче смазочных материалов при заправке строительной техники, использовать специально оборудованную технику (топливозаправщик с заправляющим устройством). Перед заправкой под технику необходимо укладывать инвентарные металлические поддоны с нефтепоглощающими матами;

- по завершении строительных работ производится уборка строительного мусора.

- строительство переходов через водные преграды предусматривается в зимний период времени;

- проведение рекультивационных работ после завершения строительства;

- организация мониторинга геологической среды.

В соответствии с механизмом техногенного воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду, предлагается проводить мониторинг почв  и растительности с целью оперативного предупреждения негативных изменений в состоянии почв в результате строительства и эксплуатации проектируемых объектов.

Контроль за радиационной обстановкой проектируемого объекта предусмотрен на основании требований Федерального Закона «О радиационной безопасности населения». Наблюдения за радиационной обстановкой проводят 1 раз в год – в летний период (июнь-август). При обнаружении участков с повышенным радиационным фоном проводят радиометрическое опробование, объектами которого могут служить: почвы, грунты различных типов ландшафтов, поверхностные воды, донные осадки водоёмов.

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Наибольшую опасность для производственного персонала и окружающей природной среды при эксплуатации проектируемых объектов представляют аварийные ситуации, связанные с неконтролируемым выходом (разливом) нефти, свободного нефтяного газа вследствие разгерметизации оборудования, трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры.

В связи с этим существует вероятность возникновения следующих опасных событий:

- загрязнение почвы нефтью, сеноманской водой, реагентом;

- загазованность атмосферы парами углеводородов;

- взрыв смеси паров нефти, реагента, нефтяного газа с воздухом;

- горение разлитой нефти.

В штатном режиме эксплуатации система трубопроводов, транспортирующих нефтегазоводяную эмульсию, герметична и не представляет опасности. Однако при аварийной разгерметизации трубопроводов и оборудования возможно возникновение одного или нескольких вышеприведенных опасных событий.

Обеспечение взрыво- и пожаробезопасности достигается соблюдением при проектировании и эксплуатации действующих нормативных документов.

Охрана окружающей среды при эксплуатации проектируемого объекта  достигается комплексом мероприятий, направленных на соблюдение регламентного режима добычи и транспорта продукции, а также предотвращение аварий и загрязнений территории нефтесодержащей жидкостью, атмосферы – летучими углеводородами.

Нормальная эксплуатация проектируемого объекта заключается в поддержании всех параметров работы системы добычи, сбора и транспортировки продукции скважин.

Для исключения разгерметизации оборудования, трубопроводов и предупреждения аварийных выбросов опасных веществ при эксплуатации требуется соблюдать следующие правила:

- ведение технологического процесса осуществлять в строгом соответствии с требованиями технологического регламента;

- своевременно осуществлять техническое обслуживание и ремонт оборудования, трубопроводов и арматуры;

- своевременно осуществлять плановый ремонт и комплексную диагностику трубопроводов, оборудования и арматуры;

- периодические гидравлические испытания на прочность и герметичность (приурочивают ко времени проведения ревизии трубопроводов);

- не допускать эксплуатацию оборудования, трубопроводов и арматуры без надежного заземления от статического электричества, молниезащиты;

- ремонт и смазку движущихся механизмов производить только после полной их остановки;

- на наружных установках осуществлять периодический контроль довзрывоопасных концентраций переносными газоанализаторами, в соответствии с установленным графиком;

- при обнаружении пропуска среды неисправное оборудование, участок трубопровода необходимо отключить и принять меры по устранению пропуска, затем собрать пролитую нефть и зачистить грунт с разлитой нефтью (при необходимости).

Важнейшим мероприятием, способствующим предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами и пожарами, является своевременное обнаружение источников утечек горючих веществ. Для этого организован мониторинг наличия взрывоопасных газов и паров как на наружных площадках сооружений и в помещениях на территории площадки куста скважин, так и по трассе промыслового нефтегазосборного трубопровода.

В блоке измерительной установки предусмотрены датчики контроля загазованности для раннего обнаружения утечки газов и приведения в действие систем сигнализации, аварийной остановки. Вентиляция блочных установок сблокирована с газоанализатором для автоматического включения при концентрации горючих газов 10 % от нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Диаметры, толщина стенки и материал трубопроводов выбраны на основании результатов гидравлического и прочностного расчёта, с учётом вязкости нефтепродуктов, а так же с учётом воспринимаемых нагрузок. В местах проезда спецтехники трубопроводы прокладываются в защитных футлярах. Предусматривается защита подземных трубопроводов и футляров от почвенной коррозии - антикоррозионная изоляция. Для сбора дренажей и сброса от предохранительного клапана измерительной установки используется емкость подземная

Согласно исходным данным и требованиям Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Томской области (далее – ГУ МЧС России по Томской области), объект находится вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения).  Стационарные системы контроля за радиационной и химической обстановкой на объекте не предусматриваются.

Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

Согласно исходным данным и требованиям Главного управления МЧС России по Томской области, объект является некатегорированным по гражданской обороне.

В соответствии с Постановлением Правительства № 1115 от 19 сентября 1998 г., «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне (секретный)» объект является некатегорированным по гражданской обороне (далее -  ГО), т.к. в составе объекта отсутствуют здания и сооружения, подлежащие отнесению к категории по ГО.

Бригады по обслуживанию куста скважин, промысловых трубопроводов и ремонтные бригады снабжены переносными радиотелефонами, по которым, в случае необходимости, возможна передача информации о возникновении угрозы воздушной тревоги, радиоактивного или иного заражения.

С целью проведения мероприятий гражданской обороны, направленных на уменьшение рисков, связанных с обеспечением защиты работников и материальных ценностей от опасностей, возникающих в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создано аттестованное профессиональное аварийно-спасательное формирование (далее - ПАСФ) по ликвидации разливов нефтепродуктов.

ПАСФ представляет собой самостоятельную структуру, созданную на нештатной основе из числа работающего персонала. ПАСФ оснащены специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, и подготовлены для проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Местом дислокации ПАСФ является административно-бытовой корпус (далее - АБК).

Обеспечение получения сигналов гражданской обороны и передача их производственному персоналу цеха добычи нефти и газа № 7 (далее -  ЦДНГ-7),  цеха текущего обслуживания и  ремонта трубопроводов №3 (далее – ЦТОРТ-3) возлагается на начальника смены центральной инженерно-технологической службы (далее -  ЦИТС) и региональной инженерно-технологической службы (далее - РИТС) Игольского региона.

Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативным дежурным органам, специально уполномоченным решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению чрезвычайных ситуаций субъекта федерации, вне всякой очереди с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения.

Для подачи сигнала используются все муниципальные технические средства связи и оповещения. Сигнал дублируется подачей установленных звуковых, световых и других сигналов.

Предусмотрена передача сигнала в случае возникновения чрезвычайной ситуации на объекте до единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) г. Стрежевой. Передача сигнала возложена на руководителя штаба ГО посредством телефонной связи.

Проектной документацией предусматривается оснащение проектируемых технологических сооружений средствами автоматического контроля и управления. Автоматизированная система управления технологическим процессом (далее - АСУ ТП) предназначена для реализации функций автоматизированного управления технологическим процессом, а также для эффективной защиты и своевременной остановки технологического процесса при угрозе аварии и её локализации по заданным алгоритмам.

Технические решения по добыче, сбору и транспорту продукции скважин, а также добычи, распределения, измерения и подачи воды в нагнетательные скважины, позволяют обеспечить безаварийную остановку технологических процессов при получении соответствующих сигналов ГО.

Дежурный диспетчер при получении соответствующих сигналов ГО с пульта управления, расположенного в диспетчерском пункте, производит отключение погружных насосов добывающих скважин, по распоряжению начальника смены ЦИТС выездная бригада по обслуживанию кустовой площадки закрывает задвижки на устьях скважин, на выходе из измерительной установки (далее – ИУ).

Аварийный запас материалов, необходимых для локализации масштабных аварий на проектируемой площадке, трубопроводах, хранится на складе № 42 
пос. Катыльга ООО «Томскнефть-Сервис».

АО «Томскнефть» ВНК ежегодно планирует и осуществляет финансирование мероприятий гражданской обороны и ликвидации ЧС. Финансовые ресурсы для возмещения ущерба третьим лицам и окружающей среде планируется обеспечить полисом страхования.

Порядок действий персонала, обслуживающего проектируемый объект, по безаварийной остановке технологического процесса конкретизируется в документах по организации и ведению ГО в мирное и военное время, отрабатываемых в администрации АО «Томскнефть» ВНК.

Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт проектируемых объектов, обязаны знать устройство и работу аппаратуры, пожароопасность транспортируемых веществ и материалов, а также правила пожарной безопасности и действия в случае пожара или аварии.

Для осуществления противопожарной безопасности кустовой площадки предусмотрены следующие мероприятия:

- сооружения запроектированы с учетом категории помещений и наружных площадок при соблюдении действующих норм и правил;

- используемое электрооборудование взрывозащищенного исполнения установлено с учетом классов зон по взрывоопасности по ПУЭ;

- выполнена защита оборудования, арматуры и трубопроводов от статического электричества;

- выполнена молниезащита;

- на нефтегазосборном трубопроводе внутри обвалования кустовой площадки предусматривается установка задвижки с электроприводом для обеспечения возможности отключения куста скважин от общей нефтегазосборной сети месторождения при пожаре в измерительной установке;

- на дыхательной линии емкости подземной предусмотрен предохранитель огневой;

- сепаратор измерительной установки оснащен предохранительным клапаном. Сбросы с предохранительного клапана осуществляются в подземную емкость;

- помещения блока технологического измерительной установки, блока гребенки оснащены сигнализаторами довзрывоопасных концентраций. Вентиляционные установки сблокированы с газоанализаторами для автоматического включения при концентрации горючих газов 10 % от НКПР. При концентрации горючих газов 20 % от НКПР предусмотрена предупредительная сигнализация. При концентрации горючих газов 50 % от НКПР предусмотрена аварийная сигнализация, с выключением всех электроприемников блоков (кроме вентилятора);

- контроль загазованности наружных площадок будет выполняться периодически переносными газоанализаторами, которыми оснащены бригады по обслуживанию кустовой площадки;

- полы в помещениях измерительной установки, блока гребенки предусмотрены негорючими, герметичными с электрорассеивающим покрытием из материалом, не образующих искр при ударных воздействиях;

- контроль уровня жидкости в емкостном оборудовании;

- объем КИПиА позволяет полностью держать под контролем технологический процесс добычи, сбора нефти и измерения дебита добывающих скважин, измерения и распределения воды подаваемой в нагнетательные скважины;

- система автоматики предусматривает передачу сигналов по системе телемеханики в диспетчерский пункт;

- для блочного оборудования предусмотрена передача сигналов на пульт диспетчера о пожаре, о несанкционированном доступе.

Снижение содержания взрывоопасных веществ на объекте до безопасных концен-траций достигается рассеиванием их в окружающей атмосфере.

Автоцистерна, откачивающая жидкость из емкости дренажной, должна быть обо-рудована первичными средствами пожаротушения.

Налив жидкости в автоцистерну должен производиться при неработающем двига-теле автомобиля. Глушители автоцистерны должны быть оборудованы искрогасительны-ми сетками и выведены вперед под двигатель или радиатор.

При заполнении автоцистерны: жидкость должна подаваться со скоростью не более 1 м/с, чтобы исключить разбрызгивание; струя налива должна быть направлена вдоль стенки цистерны.

В охранной зоне трубопровода должны быть установлены плакаты с запретитель-ными надписями против всякого рода действий, которые могут нарушить их нормальную эксплуатацию, либо привести к повреждению: перемещать и производить засыпку и по-ломку опознавательных и сигнальных знаков; устраивать всякого рода свалки; размещать какие-либо открытые и закрытые источники огня.

- Проект межевания территории. основная часть

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах зоны планируемого размещения объекта.

Проект межевания территории разработан для определения местоположения границ образуемых земельных участков, предназначенных для строительства и эксплуатации объекта «Обустройство Оленьего нефтяного месторождения. Кустовая площадка №39», расположенного на межселенной территории Каргасокского района Томской области на Оленьем нефтяном месторождении.

## 3.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ подготовка проекта межевания территории выполнена для определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

Размеры земельных участков для размещения автомобильных дорог определены в соответствии с Постановлением правительства РФ от 2.09.2009г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». При этом ширина земельных участков складывается из ширины земляного полотна по подошве с учётом конструктивных элементов водоотводных, укрепительных и защитных устройств, и дополнительных полос шириной не менее 3,0 м с каждой стороны для обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию автомобильных дорог.

Размеры земельных участков для ВЛ определены в соответствии с ПУЭ и «Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1».

Земельные участки под строительство и эксплуатацию объектов образуются путем раздела с сохранением исходного земельного участка в измененных границах.

Таблица 3.1.1

Площади образуемых земельных участков

| Кадастровый (условный) № земельного участка | Площадь земельного участка, га | Категория земель | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- |
| Сведения об исходном земельном участке, который сохраняется в измененных границах |  |  |  |
| 70:06:0100027:18965 | 129474,3301 | Земли лесного фонда | Для иного использования |
| Сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |
| 70:06:0100027:18965:ЗУ1 | 10,8314 | Земли лесного фонда | Трубопроводный транспорт |
| 70:06:0100027:18965:ЗУ2 | 24,9433 |  | Энергетика |
| 70:06:0100027:18965:ЗУ3 | 4,8704 |  | Энергетика |
| 70:06:0100027:18965:ЗУ4 | 9,9823 | Земли лесного фонда | Автомобильный транспорт Энергетика Трубопроводный транспорт |
| 70:06:0100027:18965:ЗУ5 | 0,0806 |  | Автомобильный транспорт |
| 70:06:0100027:ЗУ1 | 1,2063 | Земли запаса | Энергетика |

## 3.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд не предусмотрено.

## 3.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков – автомобильный транспорт, трубопроводныйтранспорт и энергетика.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах определены в местной системе координат МСК-70.

## 3.4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов.

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка представлены в Приложении 1.

  - Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости представлены в Приложении 1.

Перечень координат характерных точек 70:06:0100027:ЗУ1

| Номер | Х | У |  | Номер | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 670023,97 | 2171084,06 |  | 15 | 669881,54 | 2171131,31 |
| н1 | 670006,17 | 2171139,31 |  | 16 | 669881,49 | 2171130,31 |
| 2 | 669914,05 | 2171140,95 |  | 17 | 669882,49 | 2171130,25 |
| 3 | 669914,12 | 2171148,99 |  | 18 | 669882,55 | 2171131,26 |
| н2 | 669874,44 | 2171157,21 |  | 19 | 670007,14 | 2171044,48 |
| н3 | 669844,04 | 2171150,56 |  | 20 | 670007,07 | 2171043,49 |
| н4 | 669767,72 | 2171133,89 |  | 21 | 670008,07 | 2171043,43 |
| н5 | 669706,27 | 2171131,37 |  | 22 | 670008,14 | 2171044,43 |
| 4 | 669708,44 | 2171127,47 |  | 23 | 670012,47 | 2171053,56 |
| н6 | 669721,08 | 2171108,81 |  | 24 | 670012,41 | 2171052,55 |
| н7 | 669888,75 | 2171122,6 |  | 25 | 670013,4 | 2171052,49 |
| н8 | 669898,83 | 2171123,43 |  | 26 | 670013,48 | 2171053,48 |
| 5 | 669906,43 | 2171124,07 |  | 27 | 669981,69 | 2171115,12 |
| 6 | 669906,47 | 2171125,08 |  | 28 | 669981,56 | 2171114,13 |
| 7 | 669907,46 | 2171125,04 |  | 29 | 669982,54 | 2171113,99 |
| 8 | 669907,43 | 2171124,04 |  | 30 | 669982,68 | 2171114,97 |
| н9 | 669952,96 | 2171127,88 |  | 31 | 669994,87 | 2171123,39 |
| н10 | 669955,92 | 2171045,66 |  | 32 | 669994,32 | 2171117,37 |
| 9 | 670019,28 | 2171041,47 |  | 33 | 670000,27 | 2171116,84 |
| 10 | 670020,11 | 2171054,76 |  | 34 | 670000,82 | 2171122,83 |
| 11 | 669888,07 | 2171130,13 |  | 35 | 669895,28 | 2171138,69 |
| 12 | 669888,02 | 2171129,13 |  | 36 | 669895,23 | 2171137,7 |
| 13 | 669889,02 | 2171129,07 |  | 37 | 669896,22 | 2171137,66 |
| 14 | 669889,08 | 2171130,08 |  | 38 | 669896,28 | 2171138,66 |

  - Чертеж межевания территории

Чертеж, на котором отображены границы планируемых элементов планировочной структуры, красные линии, утверждаемые в составе проекта планировки территории, границы публичных сервитутов представлены на стр. 30–35.

Чертеж межевания территории

Землепользователь АО «Томскнефть» ВНК

Масштаб 1:2000

Чертеж межевания территории

Землепользователь АО «Томскнефть» ВНК

Масштаб 1:5000

Чертеж межевания территории

Землепользователь АО «Томскнефть» ВНК

Масштаб 1:5000

Чертеж межевания территории

Землепользователь АО «Томскнефть» ВНК

Масштаб 1:5000

Приложение 1

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА»
(АО «ТомскНИПИнефть»)

Обустройство Оленьего нефтяного месторождения.

Кустовая площадка №39

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

5679

Главный инженер проектов                                                                П. А. Поспелов

Томск, 2019

Содержание

1. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	39

1.1 Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов)	39

1.2 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории	40

1.3 Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта	41

1.4 Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки	42

1.5 Схема границ территорий объектов культурного наследия	43

1.6 Схема границ зон с особыми условиями использования территорий	44

1.7 Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.)	45

1.8 Схема конструктивных и планировочных решений	46

2 . МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	48

2.1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки	48

2.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов	48

2.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	49

2.4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов	49

2.5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено) существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории	49

2.6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории	49

2.7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе водотоками, водоемами, болотами и т.д.)	50

3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА межевания ТЕРРИТОРИИ	51

3.1.Чертежы по обоснованию проекта межевания территории	52

3.1.1 Чертёж образуемых земельных участков с отображением границ лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов	52

3.1.2 Чертёж образуемых земельных участков с отображением границ лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов	53

3.1.3 Чертёж образуемых земельных участков с отображением границ существующих земельных участков, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ особо охраняемых природных территорий, местоположения существующих объектов капитального строительства	54

ПРИЛОЖЕНИЕ А Письмо об ООПТ федерального значения	55

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Письмо об ООПТ местного и регионального значения	77

ПРИЛОЖЕНИЕ В Письмо о ТТП федерального значения	78

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Письмо о ТТП регионального значения	79

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Письмо о ООПТ и ТТП местного значения	80

ПРИЛОЖЕНИЕ Е Письмо об ОКН	81

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Постановление администрации Каргасокского района о принятии решения о подготовке документации по планировки территории	82

ПРИЛОЖЕНИЕ И Техническое задание на разработку документации по планировке территории	83

ПРИЛОЖЕНИЕ К Задание на проектирование	87

ПРИЛОЖЕНИЕ Л Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории	115

ПРИЛОЖЕНИЕ М Программа и задание на проведение инженерных изысканий	116

ПРИЛОЖЕНИЕ Н Исходные данные, используемые при подготовке ППТ	117

# 1. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 1.1 Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов)

Масштаб 1:25 000

## 1.2 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории

Масштаб 1:10 000

## 1.3 Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта

Масштаб 1: 5 000

## 1.4 Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки

и инженерной защиты территории

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 года № 740/пр., схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории не подготавливается, так как проект планировки территории не предусматривает размещение объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, автомобильных дорог общего пользования, проездов, железнодорожных линий, выделение элементов улично-дорожной сети.Планируемые автомобильные дороги к кустовой площадке и вагон-городку не являются автомобильными дорогами общего пользования.

## 1.5 Схема границ территорий объектов культурного наследия

Согласно информации, имеющейся в распоряжении Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области (далее – Комитет) информации, объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, а также установленные зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия, на испрашиваемом земельном участке, отсутствуют.

В соответствии с п.23 Постановления Правительства РФ от 12 мая 2017 года №564, схема границ объектов культурного наследия не разрабатывается, в связи с отсутствием объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой разрабатывался проект планировки территории.

## 1.6Схема границ зон с особыми условиями использования территорий

## 1.7Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера(пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.)

## 1.8Схема конструктивных и планировочных решений

Масштаб 1:5 000

Схема конструктивных и планировочных решений

Масштаб 1:5 000

2 . МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## 2.1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки

Согласно физико-географическому районированию рассматриваемый район расположен на Западно-Сибирской равнине Обь – Иртышского водораздела, в бассейне р. Оби и её притоков, на Обь - Васюганском междуречье (рисунок 1).

Местность в районе работ в значительной степени залесена березой, осиной, реже сосной, покрыта кустарником и влаголюбивой растительностью. Значительная часть территории (до 50 %) заболочена: развиты болота от мелких до глубоких.

Климат рассматриваемого района резко континентальный, c тёплым летом и холодной зимой, равномерным увлажнением, довольно резким изменением элементов погоды, в сравнительно короткие периоды времени, зависящие от сложной циркуляции воздушных масс над Западно-Сибирской низменностью.

Достаточное количество осадков обеспечивает в течение круглого года питание рек. По берегам рек и ручьёв действует боковая эрозия, происходит блуждание рек в пределах своей долины с образованием стариц. Местность от водоразделов постепенно и медленно понижается к речным долинам, и в пределах долин обрывается несколькими ступенями, имеющими широкие террасы. Развитие рельефа в пределах климата умеренного пояса протекает в зависимости от колебаний температур, количества осадков, особенностей почвы и растительного покрова.

В геоморфологическом отношении район производства работ представляет собой обширную древнюю озёрно–аллювиальную равнину на большей части перекрытую современными болотными образованиями. Современные физико-геологические процессы проявляются в виде морозного пучения.

## 2.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта «Обустройство Оленьего нефтяного месторождения. Кустовая площадка №39» составляет 64,3470 га.

Размер зоны планируемого размещения воздушных линий электропередачи (далее – ВЛ) определён в соответствии с Правилами устройства электроустановок (далее – ПУЭ) и Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1.

Размер зоны планируемого размещения автомобильных дорог определён в соответствии с Постановлением правительства РФ от 2.09.2009г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». При этом значение ширины полосы отвода складывается из ширины земляного полотна по подошве с учётом конструктивных элементов водоотводных, укрепительных и защитных устройств, и дополнительных полос шириной не менее 3,0 м с каждой стороны для обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию автомобильных дорог.

Размер зоны планируемого размещения подземногонефтегазосборного трубопровода определён в соответствии со строительными нормами (далее – СН) 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов».

В таблице 2.2.1 приведены размеры площади зоны планируемого размещения объекта, необходимой для строительства и эксплуатации проектируемого объекта.

Таблица 2.2.1 - Расчет площади зоны планируемого размещения объекта, необходимой для

строительства и эксплуатации проектируемого объекта

| Наименование объекта | Площадь по испрашиваемым под объект земельным участкам, га |  | Площадь по земельным участкам, арендованным ранее, га | Общая площадь зоны планируемого размещения объекта, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | под линейные объекты | под площадочные объекты |  |  |
| Обустройство Оленьего нефтяного месторождения. Кустовая площадка №39 | 51,9143 | 3,1989 | 9,2338 | 64,3470 |

## 2.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения линейных объектов отсутствуют.

## 2.4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

В связи с тем, что предельные параметры застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов не устанавливаются, обоснование определения таких параметров отсутствует.

## 2.5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено) существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

| Х | У | Наименование сохраняемого объекта капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 667864,69 | 2166636,33 | нефтепровод |
| 667903,1 | 2166659,58 |  |
| 668570,29 | 2170435,03 | нефтепровод |
| 669997,45 | 2171166,45 |  |

## 2.6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории отсутствуют.

## 2.7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

| Х | У | Наименование водного объекта |
| --- | --- | --- |
| 666378,68 | 2166928,41 | река Запорная |
| 666379,08 | 2166926,23 |  |
| 666406,06 | 2166945,44 |  |
| 666405,66 | 2166947,62 |  |

# 3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА межевания ТЕРРИТОРИИ

Чертежи, на которых отображены границы существующих земельных участков, границы зон с особыми условиями использования территорий, местоположение существующих объектов капитального строительства, границы особо охраняемых природных территорий, границы территорий объектов культурного наследия, границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов приведены на листах 18-20.

## 3.1.Чертежы по обоснованию проекта межевания территории

- 3.1.1 Чертёжобразуемых земельных участков с отображением границ лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов

Масштаб 1:1 000 000

- 3.1.2 Чертёж образуемых земельных участков с отображением границ лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов

Масштаб 1:25 000

3.1.3 Чертёж образуемых земельных участков с отображением границ существующих земельных участков, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ особо охраняемых природных территорий, местоположения существующих объектов капитального строительства

Масштаб 1:25000

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Письмо об ООПТ федерального значения

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Письмо об ООПТ местного и регионального значения

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Письмо о ТТП федерального значения

## ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Письмо о ТТП регионального значения

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Письмо о ООПТи ТТП местного значения

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Письмо об ОКН

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Постановление администрации Каргасокского района о принятии решения о подготовке документации по планировки территории

ПРИЛОЖЕНИЕ И
Техническое задание на разработку документации по планировке территории

ПРИЛОЖЕНИЕ К
Задание на проектирование

## ПРИЛОЖЕНИЕ Л
Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории

Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, подтверждающие соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требования части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса РФ предоставлены в формате PDFна CD-диске.

## ПРИЛОЖЕНИЕ М
Программа и задание на проведение инженерных изысканий

Программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории предоставлены в формате PDF на CD-диске.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Н
Исходные данные, используемые при подготовке ППТ

Исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки (граница зоны планируемого размещения и границы межевания) предоставлены в ПО Mapinfo на CD-диске.