п. Нефтяников, ул. Механическая, в 35м. на юго-запад от дома №2

- Точка присоединения – опора №13/1 ВЛ-0,4кВ Ф.№3 ТП КР-1014-7.

- Уточнить нагрузку и уровень напряжения.

- Для подключения произвести замену существующей опоры №13/1, предусмотреть ответвления от ВЛ-0,4кВ к вводу.

- Согласовать порядок подключения объекта с Каргасокским РЭС.

- Внутренние и внешние проводки выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и СП 31-110-2003 от 01.01.2004 г.

- Предусмотреть необходимость установки ограничителей импульсных перенапряжений согласно ПУЭ.

- Предусмотреть необходимость установки «Устройств защитного отключения» (УЗО) согласно ГОСТ: Р 50571.8-94, Р 50669-94, Р 50571.11-96, Р 50571.23-2000, Р 50571.17-2000.

- Предусмотреть и выполнить вводное устройство с защитой от перегрузки согласно ПУЭ. Вводное устройство должно обеспечивать электробезопасность объекта- отключать присоединенные электроустановки в случае превышения установленной мощности или утечки на «землю».

- Учет электроэнергии выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ, ПУЭ и заявленными параметрами электроснабжения. Класс электрического счетчика должен быть не ниже 2.0.

- При выполнении указанных мероприятий наличие технической возможности технологического присоединения существует.

- Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям осуществляется сетевой организацией ОАО «ТРК».

- Технологическое присоединение объекта индивидуального жилищного строительства к централизованному электроснабжению выполняется в порядке установленном Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04 г., в редакции Постановления Правительства РФ № 129 от 01.03.11 г., выполнение мероприятий по технологическому присоединению объекта (подключение к централизованному электроснабжению) осуществимо при условиях подписания и выполнения договора об осуществлении технологического присоединения  к электрическим сетям.

- Размер платы за техническое присоединение определяется в соответствии с решением Департамента тарифного регулирования и государственного заказа по Томской области от 04.03.2011г. № 11/48 и на 2011 год составляет 550 рублей, в том числе НДС.

с. Каргасок, в 10м на юго-восток от дома по ул. Лесная, 57

- Точка присоединения – опора №23 ВЛ-0,4кВ Ф.№3 ТП КР-1017-9.

- Уточнить нагрузку и уровень напряжения.

- Для подключения произвести замену существующей опоры №23, предусмотреть ответвления от ВЛ-0,4кВ к вводу.

- Согласовать порядок подключения объекта с Каргасокским РЭС.

- Внутренние и внешние проводки выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и СП 31-110-2003 от 01.01.2004 г.

- Предусмотреть необходимость установки ограничителей импульсных перенапряжений согласно ПУЭ.

- Предусмотреть необходимость установки «Устройств защитного отключения» (УЗО) согласно ГОСТ: Р 50571.8-94, Р 50669-94, Р 50571.11-96, Р 50571.23-2000, Р 50571.17-2000.

- Предусмотреть и выполнить вводное устройство с защитой от перегрузки согласно ПУЭ. Вводное устройство должно обеспечивать электробезопасность объекта - отключать присоединенные электроустановки в случае превышения установленной мощности или утечки на «землю».

- Учет электроэнергии выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ, ПУЭ и заявленными параметрами электроснабжения. Класс электрического счетчика должен быть не ниже 2.0.

- При выполнении указанных мероприятий наличие технической возможности технологического присоединения существует.

- Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям осуществляется сетевой организацией ОАО «ТРК».

- Технологическое присоединение объекта индивидуального жилищного строительства к централизованному электроснабжению выполняется в порядке установленном Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04 г., в редакции Постановления Правительства РФ № 129 от 01.03.11 г., выполнение мероприятий по технологическому присоединению объекта (подключение к централизованному электроснабжению) осуществимо при условиях подписания и выполнения договора об осуществлении технологического присоединения  к электрическим сетям.

- Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Департамента тарифного регулирования и государственного заказа по Томской области от 04.03.2011 г. № 11/48 и на 2011 год составляет 550 рублей, в том числе НДС.

с.  Каргасок, между участками по ул. Новая, 8 и ул. Новая, 10.

- Точка присоединения – опора №4 ВЛ-0,4кВ Ф.№1 ТП КР-1007-13.

- Уточнить нагрузку и уровень напряжения.

- Для подключения произвести замену существующей опоры №4, предусмотреть ответвления от ВЛ-0,4кВ к вводу.

- Согласовать порядок подключения объекта с Каргасокским РЭС.

- Внутренние и внешние проводки выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и СП 31-110-2003 от 01.01.2004 г.

- Предусмотреть необходимость установки ограничителей импульсных перенапряжений согласно ПУЭ.

- Предусмотреть необходимость установки «Устройств защитного отключения» (УЗО) согласно ГОСТ: Р 50571.8-94, Р 50669-94, Р 50571.11-96, Р 50571.23-2000, Р 50571.17-2000.

- Предусмотреть и выполнить вводное устройство с защитой от перегрузки согласно ПУЭ. Вводное устройство должно обеспечивать электробезопасность объекта - отключать присоединенные электроустановки в случае превышения установленной мощности или утечки на «землю».

- Учет электроэнергии выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ, ПУЭ и заявленными параметрами электроснабжения. Класс электрического счетчика должен быть не ниже 2.0.

- При выполнении указанных мероприятий наличие технической возможности технологического присоединения существует.

- Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям осуществляется сетевой организацией ОАО «ТРК».

- Технологическое присоединение объекта индивидуального жилищного строительства к централизованному электроснабжению выполняется в порядке установленном Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04 г., в редакции Постановления Правительства РФ № 129 от 01.03.11 г., выполнение мероприятий по технологическому присоединению объекта (подключение к централизованному электроснабжению) осуществимо при условиях подписания и выполнения договора об осуществлении технологического присоединения  к электрическим сетям.

- Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Департамента тарифного регулирования и государственного заказа по Томской области от 04.03.2011 г. № 11/48 и на 2011 год составляет 550 рублей, в том числе НДС.

с. Каргасок, между участками по ул. Новая, 14 и ул. Новая, 16.

- Точка присоединения – опора № 8 ВЛ-0,4кВ Ф.№1 ТП КР-1007-13.

- Уточнить нагрузку и уровень напряжения.

- Для подключения произвести замену существующей опоры № 8, предусмотреть ответвления от ВЛ-0,4кВ к вводу.

- Согласовать порядок подключения объекта с Каргасокским РЭС.

- Внутренние и внешние проводки выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и СП 31-110-2003 от 01.01.2004 г.

- Предусмотреть необходимость установки ограничителей импульсных перенапряжений согласно ПУЭ.

- Предусмотреть необходимость установки «Устройств защитного отключения» (УЗО) согласно ГОСТ: Р 50571.8-94, Р 50669-94, Р 50571.11-96, Р 50571.23-2000, Р 50571.17-2000.

- Предусмотреть и выполнить вводное устройство с защитой от перегрузки согласно ПУЭ. Вводное устройство должно обеспечивать электробезопасность объекта - отключать присоединенные электроустановки в случае превышения установленной мощности или утечки на «землю».

- Учет электроэнергии выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ, ПУЭ и заявленными параметрами электроснабжения. Класс электрического счетчика должен быть не ниже 2.0.

- При выполнении указанных мероприятий наличие технической возможности технологического присоединения существует.

- Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям осуществляется сетевой организацией ОАО «ТРК».

- Технологическое присоединение объекта индивидуального жилищного строительства к централизованному электроснабжению выполняется в порядке установленном Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04 г., в редакции Постановления Правительства РФ № 129 от 01.03.11 г., выполнение мероприятий по технологическому присоединению объекта (подключение к централизованному электроснабжению) осуществимо при условиях подписания и выполнения договора об осуществлении технологического присоединения  к электрическим сетям.

- Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Департамента тарифного регулирования и государственного заказа по Томской области от 04.03.2011 г. № 11/48 и на 2011 год составляет 550 рублей, в том числе НДС.

с. Каргасок, ул. Садовая, 118.

- Точка присоединения – опора №86 ВЛ-0,4кВ Ф.№1 ТП КР-1017-10.

- Уточнить нагрузку и уровень напряжения.

- Для подключения выполнить монтаж ВЛ-0,4кВ (установка 3х опор, монтаж 3х пролетов провода) от точки присоединения до объекта, предусмотреть ответвление от ВЛ-0,4кВ к вводу.

- Согласовать порядок подключения объекта с Каргасокским РЭС.

- Внутренние и внешние проводки выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и СП 31-110-2003 от 01.01.2004 г.

- Предусмотреть необходимость установки ограничителей импульсных перенапряжений согласно ПУЭ.

- Предусмотреть необходимость установки «Устройств защитного отключения» (УЗО) согласно ГОСТ: Р 50571.8-94, Р 50669-94, Р 50571.11-96, Р 50571.23-2000, Р 50571.17-2000.

- Предусмотреть и выполнить вводное устройство с защитой от перегрузки согласно ПУЭ. Вводное устройство должно обеспечивать электробезопасность объекта - отключать присоединенные электроустановки в случае превышения установленной мощности или утечки на «землю».

- Учет электроэнергии выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ, ПУЭ и заявленными параметрами электроснабжения. Класс электрического счетчика должен быть не ниже 2.0.

- При выполнении указанных мероприятий наличие технической возможности технологического присоединения существует.

- Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям осуществляется сетевой организацией ОАО «ТРК».

- Технологическое присоединение объекта индивидуального жилищного строительства к централизованному электроснабжению выполняется в порядке установленном Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04 г., в редакции Постановления Правительства РФ № 129 от 01.03.11 г., выполнение мероприятий по технологическому присоединению объекта (подключение к централизованному электроснабжению) осуществимо при условиях подписания и выполнения договора об осуществлении технологического присоединения  к электрическим сетям.

- Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Департамента тарифного регулирования и государственного заказа по Томской области от 04.03.2011 г. № 11/48 и на 2011 год составляет 550 рублей, в том числе НДС.

с. Каргасок, ул. Сибирская, 17

- Точка присоединения – опора № 5 ВЛ-0,4кВ Ф.№1 ТП КР-1017-16.

- Уточнить нагрузку и уровень напряжения.

- Для подключения предусмотреть ответвления от ВЛ-0,4кВ к вводу.

- Согласовать порядок подключения объекта с Каргасокским РЭС.

- Внутренние и внешние проводки выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и СП 31-110-2003 от 01.01.2004 г.

- Предусмотреть необходимость установки ограничителей импульсных перенапряжений согласно ПУЭ.

- Предусмотреть необходимость установки «Устройств защитного отключения» (УЗО) согласно ГОСТ: Р 50571.8-94, Р 50669-94, Р 50571.11-96, Р 50571.23-2000, Р 50571.17-2000.

- Предусмотреть и выполнить вводное устройство с защитой от перегрузки согласно ПУЭ. Вводное устройство должно обеспечивать электробезопасность объекта - отключать присоединенные электроустановки в случае превышения установленной мощности или утечки на «землю».

- Учет электроэнергии выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ, ПУЭ и заявленными параметрами электроснабжения. Класс электрического счетчика должен быть не ниже 2.0.

- При выполнении указанных мероприятий наличие технической возможности технологического присоединения существует.

- Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям осуществляется сетевой организацией ОАО «ТРК».

- Технологическое присоединение объекта индивидуального жилищного строительства к централизованному электроснабжению выполняется в порядке установленном Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04 г., в редакции Постановления Правительства РФ № 129 от 01.03.11 г., выполнение мероприятий по технологическому присоединению объекта (подключение к централизованному электроснабжению) осуществимо при условиях подписания и выполнения договора об осуществлении технологического присоединения  к электрическим сетям.

- Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Департамента тарифного регулирования и государственного заказа по Томской области от 04.03.2011 г. № 11/48 и на 2011 год составляет 550 рублей, в том числе НДС.

с. Каргасок, ул. Трактовая, 41.

- Точка присоединения – опора № 14 ВЛ-0,4кВ Ф.№1 ТП КР-1007-9.

- Уточнить нагрузку и уровень напряжения.

- Для подключения предусмотреть ответвление от ВЛ-0,4кВ к вводу.

- Согласовать порядок подключения объекта с Каргасокским РЭС.

- Внутренние и внешние проводки выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и СП 31-110-2003 от 01.01.2004 г.

- Предусмотреть необходимость установки ограничителей импульсных перенапряжений согласно ПУЭ.

- Предусмотреть необходимость установки «Устройств защитного отключения» (УЗО) согласно ГОСТ: Р 50571.8-94, Р 50669-94, Р 50571.11-96, Р 50571.23-2000, Р 50571.17-2000.

- Предусмотреть и выполнить вводное устройство с защитой от перегрузки согласно ПУЭ. Вводное устройство должно обеспечивать электробезопасность объекта - отключать присоединенные электроустановки в случае превышения установленной мощности или утечки на «землю».

- Учет электроэнергии выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ, ПУЭ и заявленными параметрами электроснабжения. Класс электрического счетчика должен быть не ниже 2.0.

- При выполнении указанных мероприятий наличие технической возможности технологического присоединения существует.

- Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям осуществляется сетевой организацией ОАО «ТРК».

- Технологическое присоединение объекта индивидуального жилищного строительства к централизованному электроснабжению выполняется в порядке установленном Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04 г., в редакции Постановления Правительства РФ № 129 от 01.03.11 г., выполнение мероприятий по технологическому присоединению объекта (подключение к централизованному электроснабжению) осуществимо при условиях подписания и выполнения договора об осуществлении технологического присоединения  к электрическим сетям.

- Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Департамента тарифного регулирования и государственного заказа по Томской области от 04.03.2011 г. № 11/48 и на 2011 год составляет 550 рублей, в том числе НДС.

с. Каргасок, ул. Садовая, 118А.

- Точка присоединения – опора № 88 ВЛ-0,4кВ Ф.№1 ТП КР-1017-10.

- Уточнить нагрузку и уровень напряжения.

- Для подключения выполнить монтаж ВЛ-0,4кВ (установка 3х опор, монтаж 3х пролетов провода) от точки присоединения до объекта, предусмотреть ответвление от ВЛ-0,4кВ к вводу.

- Согласовать порядок подключения объекта с Каргасокским РЭС.

- Внутренние и внешние проводки выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и СП 31-110-2003 от 01.01.2004 г.

- Предусмотреть необходимость установки ограничителей импульсных перенапряжений согласно ПУЭ.

- Предусмотреть необходимость установки «Устройств защитного отключения» (УЗО) согласно ГОСТ: Р 50571.8-94, Р 50669-94, Р 50571.11-96, Р 50571.23-2000, Р 50571.17-2000.

- Предусмотреть и выполнить вводное устройство с защитой от перегрузки согласно ПУЭ. Вводное устройство должно обеспечивать электробезопасность объекта – отключать присоединенные электроустановки в случае превышения установленной мощности или утечки на «землю».

- Учет электроэнергии выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ, ПУЭ и заявленными параметрами электроснабжения. Класс электрического счетчика должен быть не ниже 2.0.

- При выполнении указанных мероприятий наличие технической возможности технологического присоединения существует.

- Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям осуществляется сетевой организацией ОАО «ТРК».

- Технологическое присоединение объекта индивидуального жилищного строительства к централизованному электроснабжению выполняется в порядке установленном Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04 г., в редакции Постановления Правительства РФ № 129 от 01.03.11 г., выполнение мероприятий по технологическому присоединению объекта (подключение к централизованному электроснабжению) осуществимо при условиях подписания и выполнения договора об осуществлении технологического присоединения  к электрическим сетям.

- Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Департамента тарифного регулирования и государственного заказа по Томской области от 04.03.2011 г. № 11/48 и на 2011 год составляет 550 рублей, в том числе НДС.

с. Каргасок, за домом по ул. Таежная, 24А.

- Точка присоединения – опора № 2 ВЛ-0,4кВ Ф.№2 ТП КР-1007-8.

- Уточнить нагрузку и уровень напряжения.

- Для подключения  предусмотреть ответвления от ВЛ-0,4кВ к вводу.

- Согласовать порядок подключения объекта с Каргасокским РЭС.

- Внутренние и внешние проводки выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и СП 31-110-2003 от 01.01.2004 г.

- Предусмотреть необходимость установки ограничителей импульсных перенапряжений согласно ПУЭ.

- Предусмотреть необходимость установки «Устройств защитного отключения» (УЗО) согласно ГОСТ: Р 50571.8-94, Р 50669-94, Р 50571.11-96, Р 50571.23-2000, Р 50571.17-2000.

- Предусмотреть и выполнить вводное устройство с защитой от перегрузки согласно ПУЭ. Вводное устройство должно обеспечивать электробезопасность объекта - отключать присоединенные электроустановки в случае превышения установленной мощности или утечки на «землю».

- Учет электроэнергии выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ, ПУЭ и заявленными параметрами электроснабжения. Класс электрического счетчика должен быть не ниже 2.0.

- При выполнении указанных мероприятий наличие технической возможности технологического присоединения существует.

- Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям осуществляется сетевой организацией ОАО «ТРК».

- Технологическое присоединение объекта индивидуального жилищного строительства к централизованному электроснабжению выполняется в порядке установленном Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04 г., в редакции Постановления Правительства РФ № 129 от 01.03.11 г., выполнение мероприятий по технологическому присоединению объекта (подключение к централизованному электроснабжению) осуществимо при условиях подписания и выполнения договора об осуществлении технологического присоединения  к электрическим сетям.

- Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Департамента тарифного регулирования и государственного заказа по Томской области от 04.03.2011 г. № 11/48 и на 2011 год составляет 550 рублей, в том числе НДС.

с. Каргасок, ул. Учебная, 95.

- Точка присоединения – опора № 71 ВЛ-0,4кВ Ф.№1 ТП КР-1017-12.

- Уточнить нагрузку и уровень напряжения.

- Для подключения  предусмотреть ответвления от ВЛ-0,4кВ к вводу.

- Согласовать порядок подключения объекта с Каргасокским РЭС.

- Внутренние и внешние проводки выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и СП 31-110-2003 от 01.01.2004 г.

- Предусмотреть необходимость установки ограничителей импульсных перенапряжений согласно ПУЭ.

- Предусмотреть необходимость установки «Устройств защитного отключения» (УЗО) согласно ГОСТ: Р 50571.8-94, Р 50669-94, Р 50571.11-96, Р 50571.23-2000, Р 50571.17-2000.

- Предусмотреть и выполнить вводное устройство с защитой от перегрузки согласно ПУЭ. Вводное устройство должно обеспечивать электробезопасность объекта - отключать присоединенные электроустановки в случае превышения установленной мощности или утечки на «землю».

- Учет электроэнергии выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ, ПУЭ и заявленными параметрами электроснабжения. Класс электрического счетчика должен быть не ниже 2.0.

- При выполнении указанных мероприятий наличие технической возможности технологического присоединения существует.

- Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям осуществляется сетевой организацией ОАО «ТРК».

- Технологическое присоединение объекта индивидуального жилищного строительства к централизованному электроснабжению выполняется в порядке установленном Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04 г., в редакции Постановления Правительства РФ № 129 от 01.03.11 г., выполнение мероприятий по технологическому присоединению объекта (подключение к централизованному электроснабжению) осуществимо при условиях подписания и выполнения договора об осуществлении технологического присоединения  к электрическим сетям.

- Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Департамента тарифного регулирования и государственного заказа по Томской области от 04.03.2011 г. № 11/48 и на 2011 год составляет 550 рублей, в том числе НДС.